| ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ DENETİM VE MUAYENE UYGUNLUK BELGESİ * * İş Bitirme belgesinin ekidir. YAPININ BELGENİN Sahibi :....................................... ............. Tarihi : ........................................................... Adresi : .................................................... Sayısı : ............................................................ :…………………………………… :……………………………………. Ruhsat Tarih/No :..................................................... TESİSATÇININ Pafta, Ada, Parsel No :..................................................... Adı Soyadı : .......................................................... Enerji Tahsis Başvuru No.su : .................................................... Yetki Grubu : ........................................................... Yapının Kurulu Gücü :.................................................... Oda Sicil No : .......................................................... Yapının Bağlantı Gücü : ................................................... İşletme Kayıt No:……………......................………… Sayaç Adeti : .................................................... |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRANŞMAN |  | Normal |  | Kusurlu |  |  |
| 1.Tür ve kesit olarak projeye uygun mudur ? |  |  |  |  |  |  |
| 2. Harici kablo başlığı, mekik sigortası, klemensi uygun mudur? |  |  |  |  |  |  |
| 3. Gergi teli galvanizli ve kesitçe yeterli midir? |  |  |  |  |  |  |
| 4. Kablo koruma borusu boy ve kesitçe uygun mudur? |  |  |  |  |  |  |
| 5. Yer altı kablo tesisi uygun mudur, dam direği galvanizli midir ve 2” (inç) borulu mudur? |  |  |  |  |  |  |
| 6. Temel topraklayıcı ile varsa diğer topraklayıcılar malzeme ve boyutça uygun mudur? |  |  |  |  |  |  |
| 7. Branşman kablosu antigron olarak işlenmiş midir? |  |  |  |  |  |  |
| 8. Kesicili saç pano yerine monte edilmiş midir? |  |  |  |  |  |  |
| ENERJİ ODASI, KABLO ŞAFTI, SAYAÇ VE DAĞITIM TABLOLARI |  |  |  |  |  |  |
| 9. Enerji odası ve kablo şaftı ilgili mevzuata ve genelgelere uygun ve düzgün müdür? |  |  |  |  |  |  |
| 10. Ölçü ve sayaç bölümleri kilitlenip mühürlenecek şekilde midir? |  |  |  |  |  |  |
| 11. Sayaçların akım değerleri ile ölçü trafoları çevirme oranları projeye uygun mudur? |  |  |  |  |  |  |
| 12. Sayaç bağlantıları normal midir? |  |  |  |  |  |  |
| 13. Ölçü devresinin bağlantıları uygun mudur? |  |  |  |  |  |  |
| 14. Tüm kolon ve diğer kablo kesitleri, türleri ve renkleri normal midir? |  |  |  |  |  |  |
| 15. Ortak sigortalar ve abone giriş sigortaları bir fazlıda kesici, üç fazlıda kofre midir? |  |  |  |  |  |  |
| 16. Sigorta ve kesici amperajları uygun mudur? |  |  |  |  |  |  |
| 17. Sigorta viskontakları normal midir? |  |  |  |  |  |  |
| 18. Sigorta bağlantı uçları normal kullanılmış mıdır? |  |  |  |  |  |  |
| 19. potansiyel dengeleme (eşpotansiyel kuşaklama) barası (PDB) normal midir? |  |  |  |  |  |  |
| 20. PDP’ye gerekli topraklama bağlantıları yapılmış mıdır? |  |  |  |  |  |  |
| 21. Tüm tabloların iç bağlantıları normal ve düzgün müdür? |  |  |  |  |  |  |
| 22. Sayaç panoları içindeki aydınlatma düzeyi uygun mudur? |  |  |  |  |  |  |
| MOTORLAR |  |  |  |  |  |  |
| 23. 5 kW’tan küçük motorlar için termik şalter kullanılmış mıdır? |  |  |  |  |  |  |
| 24. 5 kW’tan büyük motorlarda aşırı akım ve düşük gerilim röleleri ile donanmış otomatik şalterlerle yapılan koruma uygun mudur? |  |  |  |  |  |  |
| 25. 5 kW’tan büyük motorlarda yıldız / üçgen vb. yol verme düzeni kullanılmış mıdır? |  |  |  |  |  |  |
| 26. Motor gövdeleri topraklanmış mıdır? |  |  |  |  |  |  |
| 27. Motorlar plana uygun olarak tesis edilmiş midir? |  |  |  |  |  |  |
| ASANSÖRLER |  |  |  |  |  |  |
| 28. Fiziksel ve elektriksel bağlantılar normal midir? |  |  |  |  |  |  |
| 29. Devre koruma sigortası ve otomatik açıcıların akım değerleri uygun mudur? |  |  |  |  |  |  |
| 30. Besleme kablosu tür ve kesit yönünden uygun mudur? |  |  |  |  |  |  |
| 31. Gerekli koruma topraklamaları yapılmış mıdır? |  |  |  |  |  |  |
| 32. Asansör makine dairesi elektrik tesisatı tam ve uygun mudur? |  |  |  |  |  |  |
| AYDINLATMA |  |  |  |  |  |  |
| 33. Merdiven otomatiğine bağlı aydınlatma tesisatı normal midir? |  |  |  |  |  |  |
| 34. Sabit aydınlatma tesisatı normal midir? |  |  |  |  |  |  |
| 35. Kablo ve sigorta değerleri ile bağlantıları normal midir? |  |  |  |  |  |  |
| 36. Kullanılan lambalar güç ve bağlantı yönünden normal midir? |  |  |  |  |  |  |
| ZİL vb. TESİSAT |  |  |  |  |  |  |
| 37. Tesisat genel olarak normal midir? |  |  |  |  |  |  |
| 38. Kullanılan transformatör yeterli ve normal bağlanmış mıdır? |  |  |  |  |  |  |
| 39. Aynı koruma sistemlerine bağlanmış mıdır? |  |  |  |  |  |  |
| ANAHTARLAR |  |  |  |  |  |  |
| 40. Gerekli koruma topraklamaları yapılmış mıdır? |  |  |  |  |  |  |
| 41. Fiziksel ve elektriksel bağlantılar normal midir? |  |  |  |  |  |  |
| 42. Faz üzerine mi bağlıdır? |  |  |  |  |  |  |
| PRİZLER |  |  |  |  |  |  |
| 43. İletkenin renk ve kesiti normal midir? |  |  |  |  |  |  |
| 44. Kullanım yerleri, yerden yükseklikleri normal midir? |  |  |  |  |  |  |
| 45. İletkenlerin renk ve kesitleri normal midir? |  |  |  |  |  |  |
| 46. Topraklamaları normal midir? |  |  |  |  |  |  |
| BUATLAR |  |  |  |  |  |  |
| 47. Bağlantıları klemens ile yapılmış mıdır? |  |  |  |  |  |  |
| 48. Boru çapları giriş-çıkış sayıları ve yeri projeye uygun mudur? |  |  |  |  |  |  |
| 49. Kare buat ölçüleri uygun mudur? |  |  |  |  |  |  |
| AG KOMPANZASYON |  |  |  |  |  |  |
| 50. Münferit kompanzasyon yapılacak olan lamba ve motorlarda kompanzasyon yapılmış mı? |  |  |  |  |  |  |
| 51. AG kompanzasyon tesislerinde kondansatör gücü yeterli midir? |  |  |  |  |  |  |
| 52. AG kompanzasyon tesislerinde reaktif güç rölesi ayarları yapılmış mıdır? |  |  |  |  |  |  |
| 53. AG kompanzasyon tesislerinde kademe sayısı yeterli midir? |  |  |  |  |  |  |
| 54. AG kompanzasyon tesislerinde pano topraklaması yeterli midir? |  |  |  |  |  |  |
| 55. AG kompanzasyon tesislerinde pano kapağında anahtar (sviç) var mıdır? |  |  |  |  |  |  |
| 56. AG kompanzasyon tesislerinde sigorta ve kondansatör akım değerleri uygun mudur? |  |  |  |  |  |  |
| 57. AG kompanzasyon tesislerinde kontaktör grupları görev yapıyorlar mı? |  |  |  |  |  |  |
| GENEL |  |  |  |  |  |  |
| 58. Hata akımı koruma röleleri uygun olarak tesis edilmiş ve fonksiyonel mi? |  |  |  |  |  |  |
| 59 Faz, nötr, koruma, topraklama ve potansiyel dengeleme iletkenleri renk, kesit, özellik, ilgili standartlara uygunluk ve etiketleme yönünden doğru kullanılmış mıdır? |  |  |  |  |  |  |
| 60. Bütün sortilere faz, nötr ve koruma hattı kesintisiz ulaşmakta mıdır? |  |  |  |  |  |  |
| 61 Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinde öngörülen deneylerden alınan sonuçlar uygun mudur? |  |  |  |  |  |  |
| 62 Tesisatta kullanılan araç, gereç ve cihazlar ilgili Türk Standartlarına uygun mu? |  |  |  |  |  |  |
| YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ DİĞER TESİSLER (VARSA) |  |  |  |  |  |  |
| 63. (Tesisin türüne göre ilgili yönetmeliklere uygunluk yönünden denetim şirketi tarafından detaylandırılacaktır.) |  |  |  |  |  |  |
| DÜŞÜNCELER ……………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................... …………………………………………………………………………………………………………………………………….....….............................................. |  |  |  |  |  |  |
| ELEKTRİK İÇ TESİSLERİNİ DENETLEYEN DENETİM KURULUŞU (veya MUAYENE EDEN KURULUŞ) MÜHENDİSİNİN ADI, SOYADI:……………………………………….. ODA SİCİL NO:……………………………………… KAŞE / İMZASI:……………………………………… | DENETİM ŞİRKETİ ONAYI |  |  |  |  |  |