EKLER

SİLİKONLU EKLERE AİT EK ÇİZELGESİ

| Kablo Kapasitesi | Ek Açıklığı E (cm) | Ek Açıklığı Fazlalığı P (cm) | Ek Bindirme Payı L (cm) | Manşon Grup Adedi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 25 | 10 | 45 | 3 |
| 30-50 | 30 | 10 | 50 | 4 |
| 100-150 | 35 | 10 | 55 | 5 |
| 200 | 40 | 10 | 60 | 6 |

BASINÇSIZ DIŞ KILIF EKİNE (BEKT) AİT EK ÇİZELGESİ

| Kullanılan BEKT Cinsi | Kablo Kapasitesi | Kablo İletken Çapı d (mm) | Ek Açıklığı E (cm) | Ek Şişkinliği D (mm) | Ek Açıklığı Fazlalığı P (cm) | Ek Bindirme Pay L (cm) | Konnektör Grup Adedi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 20 | 0.4/0.5/0.6 | 12 | 44 | 10 | 32 | 3 |
| A | 30 | 0.4/0.5 | 12 | 44 | 10 | 32 | 3 |
| B | 20 | 0.9 | 19 | 72 | 10 | 39 | 5 |
| B | 30 | 0.6/0.9 | 19 | 72 | 10 | 39 | 5 |
| B | 50 | 0.4/0.5/0.6 | 19 | 72 | 10 | 39 | 5 |
| B | 100 | 0.4/0.5 | 19 | 72 | 10 | 39 | 5 |
| C | 50 | 0.9 | 30 | 100 | 10 | 50 | 6 |
| C | 100 | 0.6/0.9 | 30 | 100 | 10 | 50 | 6 |
| C | 150-200 | 0.4/0.5/0.6 | 30 | 100 | 10 | 50 | 6 |
| C | 300 | 0.4/0.5 | 30 | 100 | 10 | 50 | Tek Modül |
| C | 400 | 0.4 | 30 | 100 | 10 | 50 | Tek Modül |

BASINÇLI DIŞ KILIF EKİNE (ÇEKT) AİT EK ÇİZELGESİ

| ÇEKT Tipleri | Ek Çeşitleri | Ek Açıklığı E (cm) | Ek Açıklığı Fazlalığı P (cm) | Ek Bindirme Pay L (cm) | Modül Grup Grup Sayısı | Max. Modül Çapı (cm) | İletken Çapları (mm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.32 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.9 |
| UC/6-9 | Düz çatal ek | 22 | 15 | 52 | 1 | 102 |  |  | 300 |  |  |
| UC/6-9 | Düz Ek | 22 | 15 | 52 | 1 | 102 |  | 600 | 400 |  |  |
| UC/6-9 | Düz Ek | 22 | 15 | 52 | 1 | 102 |  |  |  | 300 |  |
| UC/6-9 | Düz Ek | 22 | 15 | 52 | 1 | 102 |  |  |  |  | 200 |
| UC/6-18 | Düz Ek | 46 | 20 | 86 | 2 | 102 |  | 1200 |  |  |  |
| UC/6-18 | Düz Ek | 46 | 20 | 86 | 2 | 102 |  |  |  | 400 |  |
| UC/7-15 | Çatal Ek | 37 | 15 | 67 | 1 | 127 |  | 600 |  |  |  |
| UC/7-15 | Çatal Ek | 37 | 15 | 67 | 1 | 127 |  | 900 |  |  |  |
| UC/7-15 | Düz Ek | 37 | 15 | 67 | 1 | 127 |  | 900 |  |  | 300 |
| UC/7-15 | Düz Ek | 37 | 15 | 67 | 1 | 127 |  |  | 600 |  |  |
| UC/7-15 | Çatal Ek | 37 | 15 | 67 | 1 | 127 |  |  | 600 |  |  |
| UC/7-15 | Düz Ek | 37 | 15 | 67 | 1 | 127 |  |  | 900 |  |  |
| UC/8-18 | Çatal Ek | 46 | 20 | 86 | 2 | 127 |  |  | 1200 |  |  |
| UC/8-18 | Düz Ek | 46 | 20 | 86 | 2 | 127 |  |  | 1500 |  |  |
| UC/8-18 | Çatal Ek | 46 | 20 | 86 | 2 | 127 |  |  | 1500 |  |  |
| UC/8-18 | Çatal Ek | 46 | 20 | 86 | 2 | 127 |  |  |  | 900 |  |
| UC/8-18 | Düz Ek | 46 | 20 | 86 | 2 | 127 |  |  |  | 1200 |  |
| UC/8-18 | Çatal Ek | 46 | 20 | 86 | 2 | 127 |  |  |  | 1200 |  |
| UC/8-18 | Düz Ek | 46 | 20 | 86 | 2 | 127 |  |  | 1800 |  |  |
| UC/8-18 | Çatal Ek | 46 | 20 | 86 | 2 | 127 |  |  | 1800 |  |  |
| UC/10-20 | Düz Ek | 51 | 20 | 91 | 2 | 127 | 3600 |  |  |  |  |
| UC/10-20 | Çatal Ek | 51 | 20 | 91 | 2 | 127 | 3600 |  |  |  |  |

# KONNEKTÖRLER

U1R KONNEKTÖR:

Ek kutuları içerisinde abone kablosu ile dış tesisat teli ve bina içinde dış teli ile iç tesisat telinin per olarak eklenmesinde kullanılmaktadır

UDW2 KONNEKTÖR:

Dış tesisat tellerinin (0.8 ve 1mm’lik) olarak eklenmesinde kullanılır. Siyah renklidir.