YOL AYDINLATMASI İLE İLGİLİ TABLOLAR

Tablo 1 : Farklı yol tipleri için aydınlatma sınıfları

( Uluslararası Aydınlatma Komisyonu’nun 115 nolu en yeni Teknik raporuna göre yollar sınıflandırması )

| Yolun Tanımı | Aydınlatma Sınıfı |
| --- | --- |
| Bölünmüş yollar, ekspres yollar, otoyollar, (otoyola giriş ve çıkışlar, bağlantı yolları, kavşaklar, ücret toplama alanları) Trafik yoğunluğu ve yolun karmaşıklık düzeyi (Not :1) ; Yüksek……………………………………………………. Orta……………………………………………………….. Düşük……………………………………………………… | M1 M2 M3 |
| Devlet yolu ve il yolları (tek yönlü veya iki yönlü; kavşaklar ve bağlantı noktaları ile şehir geçişleri ve çevre yolları dahil) Trafik kontrolü (Not : 2) ve yol kullanıcılarının ( Not : 3) tiplerine göre ayrımı (Not : 4) ; Zayıf……………………………………………………….. İyi………………………………………………………….. | M1 M2 |
| Şehir içi ana güzergahlar (bulvarlar ve caddeler), ring yolları, dağıtıcı yollar Trafik kontrolü (Not : 2) ve yol kullanıcılarının ( Not : 3) tiplerine göre ayrımı (Not : 4) ; Zayıf……………………………………………………….. İyi………………………………………………………….. | M2 M3 |
| Şehir içi yollar (yerleşim alanlarına giriş çıkışın yapıldığı ana yollar ve bağlantı yolları) Trafik kontrolü (Not : 2) ve yol kullanıcılarının ( Not : 3) tiplerine göre ayrımı (Not : 4) ; Zayıf……………………………………………………….. İyi………………………………………………………….. | M4 M5 |
| Not : 1-) Karmaşıklık yolun geometrik yapısını, trafik hareketlerini ve görsel çevreyi içerir. Göz önünde bulundurulması gereken faktörler ; şerit sayısı, yolun eğimi, trafik ışık ve işaretleri. |  |
| Not : 2-) Trafik kontrolü; yatay ve düşey işaretlemeler ve sinyalizasyon ile trafik mevzuatının varlığı anlamında kullanılmıştır. Bunların olmadığı yerlerde trafik kontrolü zayıf olarak adlandırılır. |  |
| Not : 3-) Kullanıcılar ; motorlu araçlar (kamyon, otobüs, otomobil vb.), bisiklet, yavaş araçlar ve yayalar. |  |
| Not : 4-) Ayrım, tahsisli yol (her bir trafik cinsinin kullanacağı şeridin kesin olarak ayrıldığı yerler, otobüs yolu, bisiklet yolu vb.) |  |

Tablo  2 :  Değişik aydınlatma sınıflarına uygulanacak yol aydınlatması kriterleri

| Aydınlatma sınıfı | Ortalama parıltı (cd/m) | U0 | U1 | T1 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 2,0 | 0,4 | 0,7 | 10 |
| M2 | 1,5 | 0,4 | 0,7 | 10 |
| M3 | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 10 |
| M4 | 0,75 | 0,4 | - | 15 |
| M5 | 0,5 | 0,4 | - | 15 |
| Burada ; U0 : Ortalama Düzgünlük : Yolun sağ kenarından yol genişliğinin ¼ mesafesinde bulunan bir gözlemciye göre kısmi alanların minimum parıltısının yolun ortalama parıltısına oranıdır. (U0 = Lmin / Lort) |  |  |  |  |
| U1 : Boyuna Düzgünlük : Her yol şeridinin orta çizgisi üzerinde bulunan gözlemciye noktasına göre, bu orta çizgi boyunca uzanan kısmi alanlardaki minimum parıltının maksimum parıltıya oranıdır. (U1 = Lmin / Lmax) |  |  |  |  |
| T1 : Bağıl Eşik Artışı : Fizyolojik kamaşmanın neden olduğu görülebilirlik azalmasının öçüsüdür. Kamaşma koşullarındaki parıltı eşiği ΔLK ile kamaşma olmadığındaki ΔLe eşik farkının ΔLe ‘ye oranı olarak ifade edilir. (T1 = (ΔLK - ΔLe ) / ΔLe ) |  |  |  |  |

Tablo 3 :  Yaya alanlarındaki değişik yol tipleri için ortalama aydınlık düzeyi değerleri

| Yolun Tanımı | Ortalama Aydınlık Düzeyi ( lux ) |
| --- | --- |
| Sosyo-ekonomik ve kültürel önemi yüksek olan kalabalık yaya yolları | 20,0 |
| Kalabalık yaya veya bisiklet yolları | 10,0 |
| Orta kalabalık yaya veya bisiklet yolları | 7,5 |
| Tenha yaya veya bisiklet yolları | 5,0 |
| Doğal çevrenin, tarihi ve kültürel yapının korunması gereken alanlardaki tenha yaya veya bisiklet yolları | 3,0 |
| Doğal çevrenin, tarihi ve kültürel yapının korunması gereken alanlardaki çok tenha yaya veya bisiklet yolları | 1,5 |

Tablo 4 :  Yol aydınlatmasında kullanılan lambaların karekteristik özellikleri

( Lamba değerleri OSRAM kataloğundan alınmıştır.)

| Lamba tipi |  | Gücü (W) | Balast kaybı (W) | Işık akısı (lm) | Etkinlik faktörü (lm/W) | Ekonomik ömür (saat) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yüksek basınçlı civa buharlı |  | 50 – 400 | 9 – 25 | 1.800–22.000 | 31-52 | 15.000 |
| Yüksek Basınçlı Sodyum buharlı | Ateşleyicisiz | 110 – 350 | 15 – 35 | 8.000–34.000 | 64-88 | 7.000 |
|  | Elips (Fl.kaplı) | 150 – 400 | 20 – 40 | 14.000–47.000 | 82-107 | 18.000 |
|  | Şeffaf tüp | 100 – 400 | 15 – 50 | 10.000–55.500 | 87-123 | 20.000 |
| Alçak basınçlı sodyum buharlı |  | 26 – 131 | 32 – 43 | 3.500–25.000 | 57-145 | 13.500 |
| Metal halojen lamba |  | 70 - 400 | 19 - 60 | 5.500-45.000 | 62-98 | 6.000-9.000 |

Tablo 5 :  Farklı lamba tiplerinin karşılaştırılması

| Lamba tipi | Y.B. Civa Buharlı | Y.B. Sodyum ateşleyicisiz | Metal Halojen | Y.B. Sodyum (Şu. Kaplı) | Y.B. Sodyum (şeffaf tüp) | A.B. Sodtum Buharlı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lamba gücü (W) | 250 | 210 | 150 | 150 | 100 | 131 |
| Açıklık (m) | 30 | 40 | 25 | 30 | 30 | 45 |
| Yükseklik (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 |
| Lort (cd/m) | 1,10 | 1,07 | 1,13 | 1,10 | 1,08 | 1,0 |
| Tüketim (kwh/km) | 9,04 | 6,03 | 6,97 | 5,78 | 3,9 | 3,96 |