Ekonomik Yük Dağıtımı Problemlerinin Grup Yüklenmesi İle Birlikte Çözülmesi İçin Önerilen Yeni Bir Algoritma

Nurettin Çetinkaya1

1Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Selçuk Üniversitesi, Konya

1e-posta: ncetinkaya@selcuk.edu.tr

Özetçe

Bu çalışma; literatürde ekonomik yük dağıtımı (economic load dispatch) olarak bilinen problemi çözmek için grup yüklenmesi (unit commitment) probleminin kısıtlarını da kullanarak daha ekonomik çözümler bulabilmek amacıyla yapılmıştır. Bu iki problem ayrı ayrı olarak literatürde çok farklı yöntemlerle çözüm bulmuştur. Bu çözümler içinde özellikle genetik algoritma (GA) ve yapay sinir ağları (YSA) uygulamaları çok yer tutar. Ancak elde edilen çözümler lambda () hesaplama yöntemine göre birkaç $/h’in üzerinde pek fazla ekonomi sunamamışlardır. Bu çalışmada verilen örneklerde ise ortalama 1000 $/h’lik bir farkla daha ekonomik bir yük dağıtımı yapılabilmiştir. Literatürde çözüm sürelerinin azaltılması için de farklı algoritmalar uygulanmaktadır. Buradaki çalışmada önerilen algoritma, bir bilgisayar yazılımı haline getirilerek sonuçlar alınmıştır. İki farklı standart test sistemi üzerinde farklı talep güçleri için elde edilen çözümler literatürde elde edilen çözümlerle hem ekonomiklik hem de çözüm süreleri açılarından karşılaştırılmıştır.

# Giriş

Ekonomik yük dağıtımı (EYD) problemi, özellikle tüketilen elektrik enerjisi miktarı ve üretim yapan jeneratörlerin sayısı arttıkça daha karmaşık ve aynı zamanda daha önemli bir hale gelmektedir. Tek merkezden kontrol edilen bir elektrik sisteminde çözülmesi kısmen daha kolay olan EYD problemi, elektrik piyasasının özelleştirilmeye başlanması ile biraz daha karmaşık hale gelecektir. Çünkü EYD problemi çözülürken aynı zamanda yük akışı problemini de çözmek sistemin güvenliği açısından mecburidir.

Elektrik güç sistemine bağlı olarak çalışan bir üretim grubu için maliyet açısından en önemli faktör yakıttır. Elektrik güç sistemlerinin işletilmesinde ekonomik yük dağıtımı probleminin çözülmesi için bugüne kadar birçok yöntem ve algoritma geliştirilmiştir. Matematiksel olarak direkt çözüm bulabilen  katsayısı yöntemi bir çok durumda optimum çözüm olarak değerlendirilebilir [1]. Bundan sonra en çok kullanılan yöntemlerden biri de genetik algoritmadır [2,3,4]. Hopfield neural network (HNN) [5,6,7] ve çeşitli programlama yöntemleri [8,9,10] başarılı sayılan sonuçlar elde etmiştir.

EYD problemi çözülmeden önce grup yüklenmesi (GY) probleminin çözülmüş olması gereklidir. GY çözümü sonunda hangi üretim grubunun hangi periyotlarda sistemi besleyeceği belli olduktan sonra EYD probleminin çözümüne geçilmelidir. EYD sonunda ise üretim grubunun üretmesi gereken güç miktarı belli olmalıdır. Bu iki problem literatürde birbirinden farklı olarak değerlendirilmektedir. Aslında birbirinden farklı görülen bu iki problemin de göz önüne aldıkları kısıtlar ve kullandıkları çözüm yöntemleri neredeyse birbirinin aynısıdır. Sadece GY probleminin çözümünde üretim gruplarının              devreye girme, çıkma ve boşta bekleme süreleri ile bunların maliyetleri problemin sonucunu etkilemektedir [11,12].

Bu çalışmada, daha önce çözümü yapılmış olan bazı EYD problemlerinin GY kısıtları ile birlikte çözülerek aynı talep gücü için önerilen yeni algoritmanın çok daha ekonomik sonuçlar elde edilebileceği gösterilmiştir.

# 2.   Ekonomik Yük Dağıtımı (EYD)

- Ekonomik yük dağıtımı problemi, bir elektrik güç sisteminde üretime katılacak olan grupların ne kadar güç üreteceklerini belirler. Bu problem çözümünde genellikle aktif güç üretiminin paylaştırılması amaçlanmaktadır. Aslında bu problem reaktif güç paylaşımı ile birlikte de çözülebilir. Genellikle EYD probleminin çalışma periyodu beş dakikadır. GY problemi EYD probleminden önce çözüleceği için aslında hangi grupların üretim yapacağı önceden belirlenmiştir. EYD sadece bu grupların kesin üretim değerlerini belirler. EYD probleminin doğru bir şekilde çözülebilmesi için aşağıda belirtilen sistem özelliklerinin göz önüne alınması gereklidir.

- Üretim gruplarının yakıt maliyet fonksiyonları

- Üretim gruplarının güç üretim sınırları

- Güç sisteminin yük dengesi

- Kullanıma hazır kapasite miktarı

Genel olarak bir elektrik güç sisteminde yük dengesi aşağıdaki gibi verilebilir:

i=1nPi − PL = PD				(1)

Üretim yapan termal grupların $/h cinsinden maliyet fonksiyonları da aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

Fi = ci + biPi + aiPi2	(2)

Toplam yakıt maliyeti de bütün üretim gruplarının yakıt maliyetlerinin toplamına eşittir:

FT = F1 + F2 + .... + FK = i=1nFi	(3)

FT = i=1nci + biPi + aiPi2	(4)

Toplam üretilen aktif güç miktarı da; üretim gruplarının  ürettikleri güçlerin toplamına eşittir:

PT = P1 + P2 + . . . + PK = i=1nPi	(5)

Buna göre elektrik üretimine katılan termal grupların ürettikleri enerjinin toplam maliyeti:

FT = i=1nFiPi	(6)

şeklinde verilebilir.

Ekonomik yük dağıtımı problemi her bir üretim grubunun güç kapasitesi ile sınırlandırılmalıdır:

Pimin ≤ Pi ≤ Pimax	(7)

Kullanıma hazır kapasite miktarı için de genellikle talep gücünün %2,5’i ile %5’i arasında bir değer seçilir.

# 3.   Grup Yüklenmesi (GY)

Bir elektrik güç sisteminin beslenmesi için çalışan bütün üretim gruplarının günün 24 saat içinde hangi periyotta çalışıp hangi periyotta hazır bekleyeceklerini veya tamamen çalışmayacaklarını belirleyen problem grup yüklenmesi (GY) olarak adlandırılmaktadır. Literatürde genellikle GY problemi, bir günün her bir saati için çözülmektedir. Fakat son zamanlarda özellikle elektrik piyasasının özelleştirilme çalışmalarından sonra GY probleminin çözüm periyodu yarım saat olan uygulamalar da mevcuttur. Aşağıda GY problemi çözülürken göz önünde bulundurulan kriterler yer almaktadır [13]:

- Üretim gruplarının yakıt maliyet fonksiyonları

- Üretim gruplarının güç üretim sınırları

- Üretim gruplarının yük alma oranları (MW/h)

- Güç sisteminin yük dengesi

- Kullanıma hazır kapasite miktarı

- Minimum kalkınma zamanı

- Minimum durdurma zamanı

# 4.   Önerilen Algoritma

Geliştirilen bu yeni algoritmada; güç sisteminin ve elektrik üretimi yapacak olan grupların ilk önce çalışma sınırları alınır. Ekonomik yük dağıtımı yapıldıktan sonra yakıt maliyeti hesaplanır. Geleneksel olarak problem çözümü, aslında ekonomik yük dağıtımı yapıldığında tamamlanmış olur. Fakat önerilen algoritma hesaplanan yakıt maliyetinin daha da aşağı indirilebilmesi için maliyetin artıp artmadığını kontrol amacıyla bazı grupları devreden çıkartmaktadır. Devreden çıkarılacak gruplar seçilirken özellikle en düşük güç veren üretim grupları sırayla seçilir. Bu gruplar devreden çıkarıldıktan sonra oluşan yakıt maliyetleri tekrar hesaplanır. Maliyette bir yakınsama olana kadar problem çözümüne devam edilir. Aslında önerilen bu algoritma EYD problemi çözerken GY mantığını kullanarak işlem yapmaktadır. Burada söylenmesi gereken en önemli şey ise devreden çıkarılan üretim gruplarının sıcak bekletme maliyetlerinin de toplam yakıt maliyetine eklendiğidir. Algoritma bulduğu en düşük yakıt maliyeti için üretim gruplarının güçlerini de belirler ve çözüm tamamlanmış olur.

Önerilen bu yeni algoritma Şekil 1’de gösterilmektedir.

Şekil 1: Önerilen Algoritma

Önerilen bu algoritmada EYD yapılırken hem  katsayısı hesaplama yöntemi hem de matematiksel programlama yöntemi bir arada kullanılmıştır. Önerilen algoritma Delphi programlama dili kullanılarak yazılıma dönüştürülmüştür.

# 5.   Standart Test Sistemleri Üzerindeki Çalışmalar ve Karşılaştırmalar

Önerilen yeni algoritmanın başarılı olup olmadığının anlaşılabilmesi için standart test sistemleri üzerinde farklı talep güçleri için EYD problemleri çözülmüştür. Standart test sistemlerinin kullanılmasının sebebi; literatürde yapılmış olan problem çözümleriyle kolaylıkla karşılaştırabilmektir. Testler için en çok kullanılan standart test sistemlerinden biri olan 118 baralı ve 36 üretim gruplu bir sistemi ile 15 üretim gruplu başka bir sistem kullanılmıştır.

Tablo 1’de 15 üretim grubu bulunan standart test sisteminin bilgileri bulunmaktadır. Burada i. üretim grubunun; ai, maliyet eğrisi katsayısı [$/MW2]; bi, maliyet eğrisi katsayısı [$/MW]; ci, maliyet eğrisi katsayısı [$]; Pimin [MW] ve Pimax [MW] minimum ve maximum aktif güç üretim sınırları olarak tanımlanabilir.

Tablo 1: 15 gruplu standart test sistemi bilgileri

| Grup | ai | bi | ci | Pimin | Pimax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,000299 | 10,07 | 671,03 | 150 | 455 |
| 2 | 0,000183 | 10,22 | 574,54 | 150 | 455 |
| 3 | 0,001126 | 8,8 | 374,59 | 20 | 130 |
| 4 | 0,001126 | 8,8 | 374,59 | 20 | 130 |
| 5 | 0,000205 | 10,4 | 461,37 | 105 | 470 |
| 6 | 0,000301 | 10,1 | 630,14 | 135 | 460 |
| 7 | 0,000364 | 9,87 | 548,2 | 135 | 465 |
| 8 | 0,000338 | 11,21 | 227,09 | 60 | 300 |
| 9 | 0,000807 | 11,21 | 173,72 | 25 | 162 |
| 10 | 0,001203 | 10,72 | 175,95 | 20 | 160 |
| 11 | 0,003586 | 10,21 | 186,86 | 20 | 80 |
| 12 | 0,005513 | 9,9 | 230,27 | 20 | 80 |
| 13 | 0,000371 | 13,12 | 225,28 | 25 | 85 |
| 14 | 0,001929 | 12,12 | 309,03 | 15 | 55 |
| 15 | 0,004447 | 12,41 | 323,79 | 15 | 55 |

Talep gücü 2650 MW için farklı yöntemlerle hesaplanan yakıt maliyetleri aşağıda verilmiştir. Aslında önerilen yöntemle bulunan yakıt maliyeti 30.889,21 $/h’tir. Fakat çalıştırılmayan 6 adet üretim grubunun sıcak bekletme maliyeti 1.434,86 $/h de buna eklenerek toplam yakıt maliyeti 32.324,07 $/h olarak belirlenmiştir. Matematiksel olarak en iyi çözümü bulabilen Lambda yönteminden bile daha ucuz yakıt maliyeti böylece elde edilmiş olmaktadır. Literatürde aynı problemi çözen 5 farklı yöntemle birlikte önerilen yöntemin bulduğu yakıt maliyetleri ve çözüm süreleri Tablo 2’de verilmiştir. Üretim gruplarının güçleri de Şekil 2’de verilmiştir.

Tablo 2: 15 gruplu test sistemi için yapılan karşılaştırmalar

| Çözüm yöntemi | Yakıt maliyeti [$/h] | Çözüm süreleri [s] |
| --- | --- | --- |
| Lambda | 32.502,97 | --- |
| F.N. Lee | 32.507,57 | --- |
| DGA | 32.516,17 | 16,3 |
| SGA | 32.513,22 | 11,4 |
| DP | 32.506,14 | 43,0 |
| Önerilen yöntem | 32.324,07 | 3,5 |

Şekil 2: 15 üretim gruplu test sistemi için karşılaştırmalar

Talep gücü 4250, 4500, 4750, 5000, 5250 MW için;  hesaplama yöntemi ve önerilen algoritma ile literatürde en çok kullanılan test sistemi olan 118 baralı 36 üretim gruplu standart test sistemi üzerinde EYD problemi çözülmüştür. 36 üretim gruplu standart test sisteminin bilgileri Tablo 3’te verilmiştir. hesaplanan yakıt maliyetleri aşağıda verilmiştir. Tablo 4’te de elde edilen yakıt maliyetlerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Önerilen yöntemle bulunan yakıt maliyetlerinin her durumda daha düşük olduğu görülmektedir. Özellikle talep gücü azaldıkça önerilen yöntem daha fazla ekonomi sağlamaktadır. Önerilen yöntemde sağlanan en az kâr 5250 MW için 446,64 $/h, en fazla kâr da 4000 MW için 1.890,98 $/h olarak hesaplanmıştır.

Literatürde elde edilen yakıt maliyetleri  hesaplama yöntemi ile elde edilen değerlerden daha iyi olmadığı için karşılaştırmalar sadece  hesaplama yöntemi ile yapılmıştır. Karşılaştırmalarda kullanılan değerler [4] ve [8] numaralı kaynaklardan alınmıştır.

Tablo 3: 36 gruplu standart test sistemi bilgileri

| Grup | ai | bi | ci | Pmin | Pmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,02533 | 25,5472 | 24,3891 | 2,40 | 12 |
| 2 | 0,01561 | 37,9637 | 118,9083 | 4,00 | 20 |
| 3 | 0,01359 | 37,7770 | 118,4576 | 4,00 | 20 |
| 4 | 0,01161 | 37,9637 | 118,9083 | 4,00 | 20 |
| 5 | 0,01059 | 38,7770 | 119,4576 | 4,00 | 20 |
| 6 | 0,01199 | 37,5510 | 117,7551 | 4,00 | 20 |
| 7 | 0,01261 | 37,6637 | 118,1083 | 4,00 | 20 |
| 8 | 0,00962 | 13,5073 | 81,8259 | 15,20 | 76 |
| 9 | 0,00876 | 13,3272 | 81,1364 | 15,20 | 76 |
| 10 | 0,00895 | 13,3538 | 81,2980 | 15,20 | 76 |
| 11 | 0,00932 | 13,4073 | 81,6259 | 15,20 | 76 |
| 12 | 0,00623 | 18,0000 | 217,8952 | 25,00 | 100 |
| 13 | 0,00599 | 18,6000 | 219,7752 | 25,00 | 100 |
| 14 | 0,00612 | 18,1000 | 218,3350 | 25,00 | 100 |
| 15 | 0,00588 | 18,2800 | 216,7752 | 25,00 | 100 |
| 16 | 0,00598 | 18,2000 | 218,7752 | 25,00 | 100 |
| 17 | 0,00578 | 17,2800 | 216,7752 | 25,00 | 100 |
| 18 | 0,00698 | 19,2000 | 218,7752 | 25,00 | 100 |
| 19 | 0,00473 | 10,7154 | 143,0288 | 54,25 | 155 |
| 20 | 0,00481 | 10,7367 | 143,3179 | 54,25 | 155 |
| 21 | 0,00487 | 10,7583 | 143,5972 | 54,25 | 155 |
| 22 | 0,00259 | 23,0000 | 259,1310 | 68,95 | 197 |
| 23 | 0,00260 | 23,1000 | 259,6490 | 68,95 | 197 |
| 24 | 0,00263 | 23,2000 | 260,1760 | 68,95 | 197 |
| 25 | 0,00264 | 23,4000 | 260,5760 | 68,95 | 197 |
| 26 | 0,00267 | 23,5000 | 261,1760 | 68,95 | 197 |
| 27 | 0,00261 | 23,0400 | 260,0760 | 68,95 | 197 |
| 28 | 0,00150 | 10,8416 | 176,0575 | 140,00 | 350 |
| 29 | 0,00153 | 10,8616 | 177,0575 | 140,00 | 350 |
| 30 | 0,00143 | 10,6616 | 176,0575 | 140,00 | 350 |
| 31 | 0,00163 | 10,9616 | 177,9575 | 140,00 | 350 |
| 32 | 0,00194 | 7,4921 | 310,0021 | 100,00 | 400 |
| 33 | 0,00195 | 7,5031 | 311,9102 | 100,00 | 400 |
| 34 | 0,00196 | 7,5121 | 312,9102 | 100,00 | 400 |
| 35 | 0,00197 | 7,5321 | 314,9102 | 100,00 | 400 |
| 36 | 0,00199 | 7,6121 | 313,9102 | 100,00 | 400 |

Tablo 4: 36 gruplu test sistemi için yapılan karşılaştırmalar

| Çözüm yöntemi | Talep gücü [MW] | Yakıt maliyeti [$/h] |
| --- | --- | --- |
| Lambda | 4000 | 53.013,13 |
| “ | 4250 | 55.940,75 |
| “ | 4500 | 58.922,62 |
| “ | 4750 | 62.378,84 |
| “ | 5000 | 66.860,18 |
| “ | 5250 | 71.666,34 |
| Önerilen yöntem | 4000 | 51.122,15 |
| “ | 4250 | 55.177,76 |
| “ | 4500 | 58.269,58 |
| “ | 4750 | 61.793,88 |
| “ | 5000 | 66.386,10 |
| “ | 5250 | 71.219,70 |

# 6.   Tartışma

Literatürde çözülen bütün EYD problemleri belli bir talep gücü için verilen sınır şartlarına uygun olarak optimum sonuç elde etmeye çalışmaktadır. Oysa gerçek bir EYD problemi bir elektrik güç sisteminde yük yönetiminin bir parçasıdır ve üçüncü derece kontrol olarak sistemdeki yerini alır. Bu yüzden tam olarak gerçekçi çözümler üretmek amacıyla EYD problemlerini çözerken geri besleme olarak yük akışı problemlerinin de çözülmesi gereklidir.

Bu yüzden en iyi EYD algoritması birçok sınır şartına cevap verebilen ve yeni sınır şartları meydana geldiğinde de sisteme uygun olarak optimum çalışma noktasını bulabilen algoritmadır. Optimum çalışma noktası ise sadece ekonomik bir çözüm olarak değil bazen çevresel şartların uygun hale getirilmesi [14] ve en başta da güç sisteminin güvenliğinin ve sürekliliğinin sağlanması şartlarını da sağlayarak bulunabilir.

# 7.   Sonuçlar

Bu yayında EYD problemini çözmek için yeni bir algoritma yer almaktadır. Bu algoritma, geleneksel yapıdaki EYD algoritmalarından farklı olarak GY kısıtlarını da göz önüne alarak çalışmaktadır. Önerilen EYD algoritmasında daha ilk basamaktan itibaren bulunan maliyetlerin uygunluğu GY ile kontrol edilerek daha düşük maliyetlerin elde edilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada verilen 36 üretim grubu bulunan örnekte en fazla 1.890,89 $/h, en az 446,64 $/h ekonomik çözüm elde edilmiştir. Aynı zamanda literatürde verilen problemin çözüm süresi de oldukça kısalmıştır.

Sınır şartları olarak generatörlerin max. ve min. üretim değerleri, üretim gruplarının maliyet eğrisi fonksiyonları ve toplam yük talebi göz önüne alınmıştır. Problemi etkileyen bunun dışındaki diğer sınır şartları da gerçekleştirilen yazılıma ilerideki çalışmalarda eklenebilirler.

İki farklı standart test sistemi üzerinde elde edilen sonuçlar tablolar halinde sunulmuştur. Test sonuçlarına göre termik üretim gruplarından oluşan bir elektrik güç sistemi için önerilen yeni algoritmanın, çözüm süresi ve maliyetler açısından oldukça uygun olduğunu göstermektedir.

# 8.   Kaynakça

- A.J. Wood, B.F.Wollenberg; Power generation operation and control, John Wiley&Sons, Newyork 1984.

- Walters DC, Sheble GB; Genetic algorithm solution of economic dispatch with valve point loading, IEEE Transaction Power System, 1993, Vol.8 No.3; ss:1325-1331.

- Won JR, Park YM; Economic dispatch solution with piecewise quadratic cost functions using improved genetic algorithm, Electrical Power and Energy Systems, 2003, Vol.25; ss:355-361.

- S.O. Orero, M.R. Irving; Economic dispatch of generators with prohibited operation zones: a genetic algorithm approach, IEE Proc. Gener. Transm. Distrib. November 1996, Vol.143 No.6; ss:529-534.

- Park JH, Kim YS, Eom IK, Lee KY; Economic load dispatch for piecewise quadratic cost function using Hopfield neural network, IEEE Transaction Power System, 1993, Vol.8 No.3; ss:1030-1036.

- T. Yalçınöz, M.J. Short; Neural networks approach for solving economic dispatch problem with transmission capacity constraints, IEEE Transaction on Power Systems Vol.13, No.2, 1998, ss:307-313.

- Kwang Y. Lee, Arthit Sode-Yome, June Ho Park, Adaptive Hopfield Neural network for economic load dispatch, IEEE Transaction on Power Systems Vol.13, No.2, 1998, ss:519-526.

- F.N. Lee, A.M. Breipohl; Reserve constrained economic dispatch with prohibited operating zones, IEEE Transaction on Power Systems Vol.8(1)1993 ss:246-254.

- T. Jayabarathi, G. Sadasivam, V. Ramachandran; Evolutionary programming based economic dispatch of generators with prohibited operating zones, Electric Power Systems Research 52, 1999, ss:261-266.

- P. Somasundaram, K. Kuppusamy, R.P. Kumudini Devi; Economic dispatch with prohibited operating zones using fast computation evolutionary programming algorithm, Electric Power Systems Research 70, 2004, ss:245-252.

- K.S.Swarup, S.Yamashiro; A genetic algorithm approach to generator unit commitment, Electrical Power & Energy Systems Vol.25, 2003, ss:679-687.

- N.P. Padhy; Unit commitment using hybrid models: a comparative study for dynamic programming, expert system, fuzzy system and genetic algorithms; Electrical Power & Energy Systems Vol.23, 2000, ss:827-836.

- C. Christober Asir Rajan, M.R. Mohan; An evolutionary programming based simulated annealing method for solving the unit commitment problem, Electrical Power & Energy Systems Vol.29, 2007, ss:540-550.

- T. Yalçınöz, O. Köksoy; A multiobjective optimization to environmental economic dispatch, Electrical Power & Energy Systems Vol.29, 2007, ss:42-50.