Rüzgar Karakteristiğinin Analizi

| Seyit A. AKDAĞ* | Ali DİNLER** | Ş.Sibel MENTEŞ*** |
| --- | --- | --- |
| akdagse@itu.edu.tr | dinlera@itu.edu.tr | smentes@itu.edu.tr |

İstanbul Teknik Üniversitesi,

*Enerji Enstitüsü, ** Fen Edebiyat Fakültesi, ***Uçak-Uzay Fakültesi,

Ayazağa Yerleşkesi, 34469, Maslak, İstanbul

Özet

Günümüzde gittikçe artmakta olan enerji talebi, konvansiyonel enerji kaynaklarının ekosistem üzerindeki olumsuz etkisi ve arz güvenliği kavramı nedeni ile yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının önemini ve kullanım zorunluluğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu enerji kaynakları içinde halen en popüler olanı rüzgar enerjisidir. Bu çalışma kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından olan rüzgar enerjisinin Bandırma Bölgesindeki potansiyeli ve bölgenin rüzgar karakteristiği Devlet Meteoroloji İşleri’nin (DMİ) 1991 yılına ait 12 aylık, saatlik ortalama rüzgar şiddeti verileri kullanılarak istatistik olarak incelenmiştir. Weibull dağılımı şekil ve ölçek parametreli grafik yöntemi kullanılarak aylık, mevsimsel ve yıllık bazda hesaplanmıştır. En büyük şekil parametresi 2.034 ve en küçük ise 1.151, en büyük ölçek parametresi 6.023 ve en küçük ölçek parametresi ise 2.972 olarak bulunmuştur.  Bölgenin rüzgar enerjisi potansiyeli hakkında bilgi vermesi amacı ile bölgede persistans hesabı da aylık ve yıllık dönemde Lambert formülüne göre yapılmıştır. Türbinlerin ömrünü etkileyen ve bir bölgede rüzgar enerjisi tesisinin kurulup kurulmamasında önemli bir faktör olan türbülans değeri aylık ve yıllık bazda hesaplanmıştır.

1. Giriş

Su ve enerji kaynakların verimli şekilde kullanılması günümüzün önemli sorunlarından bir tanesidir. Fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılması sonucu büyük miktarda sera gazı emisyonu uzun yıllar atmosfere verilmiştir. Bununda etkisi ile küresel ısınma, hava kalitesinde bozukluklar, su kaynaklarının kirlenmesi gibi durumlar ortaya çıkmıştır. 1970’lerde yaşanan petrol krizleri sonucunda gelişen arz güvenliği kavramı, 1980’lerden itibaren ise temiz çevreye verilen önemin artması ile yenilenebilir enerji kaynakları konusunda yapılan çalışmalar ve bu kaynakların kullanılması konusunda verilen teşviklerin de etkisi ile artmıştır.

Dünyada toplam rüzgar enerjisi santrali kurulu gücü 2006 sonu itibari ile 73904 MW’dır. Bu kurulu güç değerinin 48062 MW’lık kısmı AB ülkelerindedir. Almanya’nın rüzgar enerjisi kurulu gücü 20622 MW, İspanya’nın ise 11615 MW’dır. Kurulu güç bakımından ilk 10 ülke Tablo 1’de gösterilmiştir. Şekil 1’de ise 1997-2006 dönemindeki dünya rüzgar enerjisi kurulu gücünün değişimini ve 2010 yılı için projeksiyon görülmektedir [1]. Türkiye’ de 2007 Eylül ayı itibari ile işletmedeki kapasite güçleri 0.85 ile 39.20 MW arasında toplam kurulu gücü 146.25 MW olan 10 adet rüzgar santrali bulunmaktadır [2]. Bununla birlikte Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası (REPA) verilerine göre kara bölgelerinde, 50 m yükseklik de potansiyeli 300 W/m2’den büyük olan 131756 MW’lık potansiyel mevcuttur [3].

Rüzgar şiddetlerinin istatistik olarak incelenmesi rüzgar çiftliğinin kurulacağı yerin potansiyeli hakkında bilgi verdiği gibi türbin seçiminde önemlidir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) Ağustos 2007 sonu itibari toplam kurulu gücü ile 7861 MW olan 183 proje lisans almak için başvurmuştur, lisansı geçerli proje sayısı 54 ve lisans gücü değeri 1957.06 MW dır. Bu başvuruların 45 MW’ lık kısmı Bandırma için yapılmıştır [4].

Bu çalışma kapsamında, rüzgar enerjisinin Bandırma Bölgesindeki potansiyeli ve karakteristiği DMİ’ nin 1991 yılı verileri kullanılarak istatistik olarak incelenmiştir. Weibull parametreleri ve Türbülans değeri aylık, mevsimsel ve yıllık bazda hesaplanmıştır. Bölgenin rüzgar enerjisi potansiyeli hakkında bilgi vermesi amacı ile bölgede persistans hesabı da aylık ve yıllık bazda Lambert formülüne göre yapılmıştır.

2.Veri Seçimi

Rüzgar enerjisi potansiyelini etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi rüzgarın şiddetidir. Rüzgar enerjisi, rüzgarın şiddetinin küpü ve havanın yoğunluğuyla doğru orantılı olarak artmaktadır. Rüzgar santralin kurulmasından önce yapılması gereken işlemlerden bir tanesi bölgenin rüzgar enerjisi potansiyelinin hesaplanmasıdır. Rüzgar enerjisi potansiyeli tahminleri farklı yöntemler mevcuttur. WASP, Wind Pro, Alvin, RetScreen [5-7] gibi yazılımların kullanılması ile hesaplanabileceği gibi uydu verileri aracılığı [3] ve istatistiksel olarak da hesaplanabilmektedir. [9]. Bu yöntemlerin ortak yönü rüzgar verilerine dayanmalarıdır. Bununla birlikte ölçüm yapılan yerlerin zamana şehrin içinde kalması gibi faktörlerden dolayı yanlış ölçümlere ve potansiyel hesaplamalarına neden olmaktadır [9-10]. Bu nedenle bu çalışmada 1991 yılı verileri kullanılmıştır.

Tablo 1. 2006 Sonu itibari ile rüzgar enerjisi kurulu gücü bakımından ilk 10 ülke

| Ülke | 2005 Sonu Kurulu Gücü (MW) | 2006'da Eklenen Kapasite (MW) | Artış oranı 2005-2006 (%) | 2006 Sonu Kurulu Gücü (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Almanya | 18428 | 2194 | 11.9 | 20622 |
| İspanya | 10028 | 1587 | 15.8 | 11615 |
| Hindistan | 9149 | 2454 | 26.8 | 11603 |
| ABD | 4430 | 1840 | 41.5 | 6270 |
| Danimarka | 3128 | 8 | 0.3 | 3136 |
| Cin | 1260 | 1145 | 90.9 | 2405 |
| İtalya | 1718 | 405 | 23.6 | 2123 |
| İngiltere | 1353 | 610 | 45.1 | 1963 |
| Portekiz | 1022 | 628 | 61.4 | 1650 |
| Fransa | 757 | 810 | 106.9 | 1567 |
| Toplam | 59004 | 14900 | 25.3 | 73904 |

Şekil 1. 1997-2006 dönemindeki dünya rüzgar enerjisi kurulu gücünün değişimi ve 2010 yılı için projeksiyonu

3. Matematiksel Yöntem

3.1 Rüzgar verilerinin Analizi

Bir bölgenin rüzgar karakteristiği analiz edilirken, saatlik ortalama, günlük ortalama, aylık ortalama, mevsimsel ortamla değerlerine ihtiyaç vardır. Ayrıca rüzgarın esme yönü bilgileri de gereklidir. Böylelikle standart sapma, türbülans, hızların kümülatif dağılımı görülebilecektir. Bu sayede bölgede kurulacak olan rüzgar enerjisi üretim tesisi için yer ve rüzgar türbini seçimi yapılacaktır. Ölçüm değerleri genelde 10 m için yapılmasından dolayı bu değerlerin rüzgar türbini göbek yüksekliğine göre revize edilmesi gereklidir. 1991 yılı verileri için Bandırma’nın saatlik ve aylık ortalama rüzgar hızı verileri sırası ile Şekil 2 ve Şekil 3’de gösterilmiştir. Rüzgar esme yönleri ise ve sayıları ise yıllık bazda Tablo 2’de gösterilmektedir.

Yıllık bazda saatlik ortalama hız değerleri en büyük değeri 14-15 saatleri arasında ulaşmaktadır. Aylık ortalama hız değerinin en büyük değeri  ise 5.67 m/s ile Ağustos ayında oluşmaktadır. Yıllık ortamla rüzgar hızı ise 4.13 m/s olmaktadır.

Şekil 2. Saatlik ortalama rüzgar hızları

Şekil 3. Aylık ortalama rüzgar hızları

Tablo 2. Rüzgar esme yönü, sayısı ve şiddetleri

|  | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 59 | 127 | 80 | 116 | 97 | 141 | 79 | 86 | 36 | 45 | 24 | 24 | 31 | 15 | 39 | 76 | 1075 |
| 1-2 | 114 | 305 | 85 | 146 | 117 | 189 | 130 | 165 | 31 | 47 | 19 | 18 | 26 | 32 | 23 | 169 | 1616 |
| 2-3 | 99 | 393 | 10 | 10 | 21 | 127 | 72 | 118 | 34 | 30 | 9 | 29 | 15 | 35 | 12 | 89 | 1103 |
| 3-4 | 78 | 542 | 9 | 3 | 5 | 50 | 27 | 68 | 21 | 10 | 6 | 8 | 16 | 26 | 3 | 25 | 897 |
| 4-5 | 70 | 648 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 23 | 18 | 12 | 2 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 825 |
| 5-6 | 85 | 623 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 | 27 | 10 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 9 | 809 |
| 6-7 | 128 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 26 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 784 |
| 7-8 | 148 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 |
| 8-9 | 101 | 338 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 |
| 9-10 | 34 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 10-11 | 25 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 11-12 | 14 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 12-13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13-14 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 14-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15-16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 16-17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17-18 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 18-19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Toplam | 983 | 4464 | 197 | 275 | 240 | 515 | 325 | 503 | 210 | 166 | 72 | 99 | 94 | 122 | 81 | 377 | 8723 |
| Yüzde (%) | 11.27 | 51.18 | 2.26 | 3.15 | 2.75 | 5.90 | 3.73 | 5.77 | 2.41 | 1.90 | 0.83 | 1.13 | 1.08 | 1.40 | 0.93 | 4.32 | 100 |

En yüksek rüzgar şiddeti ise N yönünden 18.9 m/s olarak gerçekleşmiştir. Toplam veri sayısı 8760 olmasına rağmen rüzgar esmediği dönemlerde, rüzgarın yönü olmamaktadır bu nedenler 8723 veri için analiz yapılmıştır.

2.1 Weibull Dağılımı

Weibull dağılımı bir çok çalışmada rüzgar enerjisi potansiyelinin hesaplanmasında kullanılmıştır [11-15]. Rüzgar verilerinin genelde bu dağılıma uyduğu bilinmektedir, bununla birlikte bazı bölgelerde rüzgar verilerinin iki parametreli Weibull dağılımına uymamaktadır [16-17].  Weibull dağılımı şekil ve ölçek parametreleri hesaplamak için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir [18]. Bu yöntemlerden bir tanesi de grafik yöntemidir.

İki parametreli Weibull dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonu  aşağıdaki gibidir.

burada  rüzgar hızı (m/s), k ve c sırasıyla boyutsuz şekil ve ölçek parametreleridir. Weibull dağılımının birikimli (kümülatif) olasılık yoğunluk fonksiyonu ise

dır

Şekil parametresinin ekvator yakınlarında 1 civarında, ılıman enlemler için ise 2 ve sürekli rüzgar alanları için ise 3 civarındadır.

Bölgenin rüzgar hızı frekansları ve bunun için olan Weibull dağılım Şekil 2’de gösterilmiştir.

2.2 Grafik Yöntem

Weibull dağılımının şekil ve ölçek parametrelerinin belirlenmesinde farklı yöntemler kullanılabilir, kullanılan bir yöntem de grafik yöntemdir [18]. Weibull birikimli olasılık yoğunluk fonksiyonunun iki tarafının iki defa doğal logaritması alınırsa

ifadesi elde edilir. ’nin ’ye göre grafiği uzayda doğru gösterir ve k parametresi bu doğrunun eğimidir. Bu doğrunun ordinat değerlerinin () hesaplanması için önce frekans dağılımının hesaplanması sonra da birikimli frekans dağılımının hesaplanması gereklidir. Hesaplanan bu değerler ile oluşan en küçük kareler problemi çözülerek k ve c parametreleri bulunur

2.4 Rüzgar Enerjisi Potansiyel Tahimini

Weibull dağılımının şekil ve ölçek parametreleri hesaplandığında rüzgar enerjisi potansiyeli tahmini yapılabilir. Gerçek değerler ile Weibull dağılımı değerleri karşılaştırıldığı zaman bölgenin rüzgar şiddeti dağılımının Weibull dağılımına uyması hakkında bilgi verir. Bu çalışmada rüzgar enerjisi potansiyeli tahmini için aşağıdaki formüller kullanıldı [19]:

Ortalama hız,

.

Standard sapma,

Türbülans,

.

Muhtemel rüzgar hızı,

.

Maksimum enerji taşıyan rüzgar hızı,

.

2.5 Hata Analizi

Bu çalışmada kullanılan yöntemler iki farklı hata hesabı formülü ile analiz edildi. Bunlardan ilki R-kare hata formülüdür;

İkinci hata formülü RMSE’dir;

burada n gözlem sayısı, y’ler gerçek değerler, x’ler weibull dağılımı ile hesaplanan değerler ve ortalama gerçek değerdir.

R-kare değeri büyük ya da RMSE değeri küçük dağılım fonksiyonu en iyi dağılım fonksiyonu olarak kabul edilir [8].

Tablo 3’de aylık ve yıllık bazda şekil parametresi, ölçek parametresi, ortalama hız değeri, türbülans yoğunluğu ve hata analizi sonuçları gösterilmiştir

Şekil 4 Gerçek veriler ve Weibull Dağılımı

Tablo 4  Aylık mevsimsel ve yıllık Weibull parametreleri, hata analizi ve türbülan

| Aylar | k | C | vm | Stands | Türbülans | Mostp. | Max-e | R2 | RMSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ocak | 1.151 | 4.685 | 4.458 | 3.882 | 0.871 | 0.804 | 11.235 | 0.765 | 0.026 |
| Şubat | 1.279 | 4.046 | 3.749 | 2.953 | 0.788 | 1.231 | 8.445 | 0.920 | 0.016 |
| Mart | 1.783 | 4.747 | 4.223 | 2.448 | 0.580 | 2.993 | 7.237 | 0.399 | 0.039 |
| Nisan | 1.558 | 3.751 | 3.372 | 2.211 | 0.656 | 1.940 | 6.374 | 0.756 | 0.029 |
| Mayıs | 1.493 | 2.972 | 2.684 | 1.831 | 0.682 | 1.414 | 5.252 | 0.958 | 0.019 |
| Haziran | 1.470 | 3.446 | 3.119 | 2.157 | 0.692 | 1.586 | 6.181 | 0.949 | 0.016 |
| Temmuz | 1.782 | 4.719 | 4.199 | 2.435 | 0.580 | 2.973 | 7.197 | 0.670 | 0.029 |
| Ağustos | 2.034 | 6.023 | 5.336 | 2.747 | 0.515 | 4.318 | 8.434 | 0.588 | 0.035 |
| Eylül | 1.317 | 4.158 | 3.831 | 2.935 | 0.766 | 1.411 | 8.384 | 0.729 | 0.031 |
| Ekim | 1.167 | 3.552 | 3.366 | 2.895 | 0.860 | 0.670 | 8.359 | 0.901 | 0.023 |
| Kasım | 1.259 | 3.875 | 3.603 | 2.880 | 0.799 | 1.104 | 8.246 | 0.829 | 0.025 |
| Aralık | 1.201 | 5.784 | 5.439 | 4.548 | 0.836 | 1.306 | 13.081 | 0.672 | 0.025 |
| Kış | 1.209 | 4.375 | 4.107 | 3.413 | 0.831 | 1.024 | 9.809 | 0.876 | 0.019 |
| Bahar | 1.604 | 3.767 | 3.377 | 2.156 | 0.638 | 2.049 | 6.240 | 0.834 | 0.024 |
| Yaz | 1.726 | 4.625 | 4.122 | 2.461 | 0.597 | 2.801 | 7.221 | 0.720 | 0.027 |
| Sonbahar | 1.303 | 3.802 | 3.510 | 2.717 | 0.774 | 1.242 | 7.763 | 0.859 | 0.024 |
| Yıllık | 1.367 | 4.325 | 3.957 | 2.927 | 0.740 | 1.654 | 8.360 | 0.928 | 0.015 |

Persistans Hesabı

Rüzgar hızının sürekliliğini ve daimiliğinin bir ölçüsü persistans değeridir. Bu nedenle enerji potansiyeli hakkında bilgi vermesi açısından önemlidir.  Hesaplama yöntemlerinden bir tanesi de Lambert formülüdür ve bu yönteme göre 16 yön üzerinden hesaplanmaktadır. Lambert formülü, rüzgar hızları ortalamasının bileşenleri cinsinden bulunması için kullanılır. Rüzgar hızının ortalaması ise; rüzgar hızlarının vektörel ortalaması olup, vektörel bir büyüklüktür ve R ile ifade edilir. Vektörel bir büyüklük olması nedeni ile bir yönü ve şiddeti vardır. Lambert formülü aşağıdaki şekildedir [20].

Lambert formülüne göre persistans değeri (P)ise rüzgar şiddetinin ortalamasının rüzgar hızlarının aritmetik ortalamasına bölünmesi

Bağıntısı ile ifade edilir. Eşitlikte kullan 16 yönün derece cinsinden karşılıkları Tablo 4‘de verilmiştir.

Tablo  4 16 yönün açısal değerleri

| Yön | Derece | Yön | Derece | Yön | Derece | Yön | Derece |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 0,360 | E | 90 | S | 180 | W | 270 |
| NNE | 22.5 | ESE | 112.5 | SSW | 202.5 | WNW | 292.5 |
| NE | 45 | SE | 135 | SW | 225 | NW | 315 |
| ENE | 67.5 | SSE | 157.5 | WSW | 247.5 | NNW | 337.5 |

Şekil 5 Aylık persistans değerleri

Sonuçlar

Rüzgar yön dağılımına  bakıldığında hakim rüzgar yönünün NNE olduğu ve yaklaşık % 51 gibi bir frekansa sahip olduğu görülmektedir. En olası hız değeri ise yaklaşık % 18 ile 1-2 m/s aralığında olmaktadır. Bölgenin en büyük şekil parametresi 2, 034, en küçük şekil parametresi ise 1.151 olmaktadır ve bu değerler sırası ile Ağustos ve Ocak aylarında oluşmaktadır. Ölçek parametresinin ise en büyük değeri 6.023, en küçük değeri ise 2.972 olmaktadır ve bu değerler sırası ile Ağustos ve Mayıs aylarında oluşmaktadır. Persistans değerleri ise en büyük değeri 0.99 ile Ağustos ayında en küçük değeri ise 0.08 ile Mayıs ayında oluşmaktadır.

Rüzgar verileri için yapılan hata analizleri incelendiğinde yıllık bazda verilerin Weibull dağılımına daha çok uyduğu görülmektedir. R2 ve RMSE değerleri sırası ile yıllık bazda 0.928 ve 0.015 olarak bulunmuştur ki bu değerler kabul edilebilir sınırlar içindedir.

Kaynaklar

- http://www.wwindea.org/home/images/stories/pdfs/pr_statistics2006_290107.pdf

- Türkiye’deki Rüzgar Santraları, http://www.epdk.org.tr/lisans/elektrik/yek/ruzgarprojeleriningelisimi.doc

- Malkoç, Y., 2007, Numerik Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası, 26. Enerji Verimliliği Haftası Konferansı, Ankara

- http://www.epdk.org.tr/lisans/elektrik/yek/lisansozelhukum.xls

- Kose R., 2004, The analysis of wind data and wind energy potential in Kutahya, Turkey. Renewable and Sustainable Energy Reviews (8), p. 277-288

- http://www.eie.gov.tr/turkce/ruzgar/ruzgar_potansiyel.html

- Ozerdem B., Ozer S., Tosun M., 2006, Feasibility study of wind farms: A case study for Izmir, Turkey, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics (94), p. 725-743

- Akpınar E. K., 2006, S Statistical Investigation of Wind Energy Potential, Energy Sources Part A, p. 807-820

- Kenisarin, M., 2006, Wind power engineering in the world and perspectives of its development in Turkey:. Renewable and Sustainable Energy Reviews10, p. 341–369.

- Bilgili M., Şahin B., Kahraman A., 2004, Wind energy potential in Antakya and İskenderun regions, Turkey Renewable Energy 29, p. 1733-1745

- Akpınar E. K., Akpinar S., 2004, Determination of the wind energy potential for Maden-Elazig, Turkey Energy Conversion and Management 45, Issues 18-19, p. 2901-2914

- Chang T. J., Tu Y L, 2007, Evaluation of monthly capacity factor of WECS using chronological and probabilistic wind speed data: A case study of Taiwan, Renewable Energy 32, p. 1999-2010

- Weisser D., Foxon T. J., 2003, Implication of sessonal diurnal variation of wind velocity for power output estimation of a turbine: a case study of Grenada, Int. J. Energy Research 27, p. 1165-1179

- Çelik A. N., 2003, Energy output estimation for small-scale wind power generators using Weibull-representative wind data, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics  91, p. 693-707

- Zhou W., Yang H., Fang Z., 2006, Wind power potential and characteristic analysis of the Pearl River Delta region, China, Renewable Energy 31, p. 739–753

- Jaramillo  O. A., Borja M. A., 2004, Windspeedanalysis in La Ventosa, Mexico: a bimodal probability distribution case, Renewable Energy 29, p.1613-1630

- Ramírez P., Carta J A., 2006, The use of wind probability distributions derived from the maximum entropy principle in the analysis of wind energy. A case study.  Energy Conversion and Management 47, p. 2564-2577

- Shata A.A. S., Hanitsch R., 2006 Evaluation of wind energy potential and electricity generation on the coast of Mediterranean Sea in Egypt Renewable Energy 31, p.1183–1202

- Chang T.J., Wu Y. T., 2003 Assessment of wind characteristics and wind turbine characteristics in Taiwan Renewable Energy 28, p. 851–871

- Koçak K., Aslan A., 2003, Süreklilik Eğrileri ile Rüzgar Hızı Persistansının Hesaplanması, III. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu