BİYOGAZ BİYOGAZ ÜRETİMİNİN YARARLARI Hayvansal ve bitkisel organik atık/artık maddeler, çoğunluklaya doğrudan doğruya yakılmakta veya tarım topraklarına gübre olarak verilmektedir. Bu tür atıkların özellikle yakılarak ısı üretiminde kullanılması daha yaygın olarak görülmektedir. Bu şekilde istenilen özellikte ısı üretilemediği gibi, ısı üretiminden sonra atıkların gübre olarak kullanılması da mümkün olmamaktadır. Biyogaz teknolojisi ise organik kökenli atık/artık maddelerden hem enerji eldesine hem de atıkların toprağa kazandırılmasına imkan vermektedir. Genel Olarak Biyogaz; o Ucuz - çevre dostu bir enerji ve gübre kaynağıdır. o Atık geri kazanımı sağlar. o Biyogaz üretimi sonucu hayvan gübresinde bulunabilecek yabancı ot tohumları çimlenme özelliğini kaybeder. o Biyogaz üretimi sonucunda hayvan gübresinin kokusu hissedilmeyecek ölçüde yok olmaktadır. o Hayvan gübrelerinden kaynaklanan insan sağlığını ve yeraltı sularını tehdit eden hastalık etmenlerinin büyük oranda etkinliğinin kaybolmasını sağlamaktadır. o Biyogaz üretiminden sonra atıklar yok olmamakta üstelik çok daha değerli bir organik gübre haline dönüşmektedir. Türkiye'nin Hayvansal Atık Potansiyeline Karşılık Gelen Üretilebilecek Biyogaz Miktarı ve Taşkömürü Eşdeğeri (*) Hayvan Cinsi; Hayvan Sayısı (Adet); Yaş Gübre Miktarı (Ton/Yıl); Biyogaz Miktarı (M3/Yıl); Taş Kömürü Eşdeğeri (Ton/Yıl). Sığır; 11054000; 40347100; 994860000; 710613. Koyun-Keçi; 38030000; 26621000; 1901500000; 1358215. Tavuk-Hindi; 243510453; 5357207; 487020906; 347871. Toplam; 292594453; 72325307; 1672030906; 2416699. TOPLAM BİYOGAZ MİKTARI: 1,67 milyar m3/yıl (*) Fermantör içi sıcaklığın 18 °C olması durumunda Optimum fermantör sıcaklığında çalışılması durumunda bu potansiyelin 2,2-3,3 milyar m3/yıl arasında olması teorik olarak mümkün görünmektedir. HAYVANSAL KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEBİLECEK ORTALAMA GÜBRE VE BİYOGAZ MİKTARLARI Hayvan ağırlığı bazında üretilebilecek günlük ve yıllık yaş gübre miktarları aşağıda verilmiştir; -Büyükbaş hayvan canlı ağırlığın % 5-6'sı kg-yaş gübre/gün -Koyun-Keçi canlı ağırlığının % 4-5'sı kg-yaş gübre/gün -Tavuk canlı ağırlığının % 3-4'sı kg-yaş gübre/gün Diğer bir yaklaşımla; -1 adet büyükbaş hayvan 3,6 ton/yıl yaş gübre -1 adet küçükbaş hayvan 0,7 ton/yıl yaş gübre -1 adet kümes hayvanı 0,022 ton/yıl yaş gübre dir. Bu değerlerden yola çıkarak; -1 ton sığır gübresi 33 m3/yıl biyogaz -1 ton kümes hayvanı gübresi 78 m3/yıl biyogaz -1 ton koyun gübresi 58 m3/yıl biyogaz üretilebilir...

İnönü Bulvarı No: 27 Bahçelievler ANKARA / TÜRKİYE Tel: +90 (312) 212 64 20 Fax: +90 (312) 215 65 86

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İnternet Sitesinden ;  15 Şubat 2006