AWG DÖNÜŞÜM CETVELİ

| AMERİKAN STANDARDI |  |  | METRİK SİSTEM |
| --- | --- | --- | --- |
| AWG Ölçüleri | mm2 | mm | mm2 |
| 1300 MCM | 659,00 | 28,97 | 625 |
| 1000 MCM | 506,71 | 25,40 | 500 |
| 800 MCM | 405,35 | 22,72 |  |
| 700 MCM | 354,71 | 21,25 |  |
| 600 MCM | 304,00 | 19,67 | 300 |
| 500 MCM | 253,35 | 17,96 | 240 |
| 400 MCM | 202,71 | 16,06 |  |
| 350 MCM | 177,00 | 15,01 | 185 |
| 300 MCM | 154,00 | 14,00 | 150 |
| 250 MCM | 126,64 | 12,70 | 120 |
| 4/0 | 107,2 | 11,68 | 95 |
| 3/0 | 85,03 | 10,04 |  |
| 2/0 | 67,43 | 9,26 | 70 |
| 1/0 | 53,48 | 8,25 | 50 |
| 1 | 42,41 | 7,34 |  |
| 2 | 33,63 | 6,55 | 35 |
| 3 | 26,67 | 5,83 |  |
| 4 | 21,15 | 5,19 | 25 |
| 5 | 16,77 | 4,60 |  |
| 6 | 13,3 | 4,11 | 16 |
| 7 | 10,55 | 3,67 |  |
| 8 | 8,37 | 3,26 | 10 |
| 9 | 6,63 | 2,91 |  |
| 10 | 5,26 | 2,59 | 6 |
| 11 | 4,17 | 2,31 |  |
| 12 | 3,31 | 2,05 | 4 |
| 13 | 2,62 | 1,83 | 2,5 |
| 14 | 2,08 | 1,63 |  |
| 15 | 1,65 | 1,45 |  |
| 16 | 1,31 | 1,29 | 1,5 |
| 17 | 1,03 | 1,15 | 1,0 |
| 18 | 0,823 | 1,00 | 0,75 |
| 19 | 0,653 | 0,91 |  |
| 20 | 0,51 | 0,81 | 0,50 |
| 21 | 0,41 | 0,72 |  |
| 22 | 0,32 | 0,64 | 0,40 |
| 23 | 0,25 | 0,57 |  |