DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- İdare tarafından ağaç direk (poz 5.8) verilecekse, direklerin teslim yeri (İL / İLÇE) ve Depo / İstif yeri İdarece belirtilir. Ağaç direklere nakliye bedeli, ancak Malzeme İdare tarafından ve iş mahallinin bulunduğu il sınırları dışından verilmişse ödenir.

- Alüminyum Bağ Telinin (poz 9.3.1) malzeme ve montaj bedeli iletkenin montaj bedeline dahil olup, ayrıca bedel ödenmez.

- Bükme ek borusu ve klemenslerin (poz 10) malzeme ve montaj bedelleri iletken montaj bedeline dahil olduğu için ayrıca bedel ödenmez.

- İzolatör (poz 11) montajı için gerekli mesnet demirinin (poz 11.5) malzeme ve montaj bedelleri izolatörün montaj bedeline dahil olup ayrıca bedel ödenmez.

- Bara ve mesnet İzolatörleri (poz 11) ile ayırıcılarda (poz 17) kullanılan izolatörlerin porselen veya epoksi reçine olacağı İdarece teklife esas iş listesinde belirtilir.

- Askı ve gergi takımlarına sadece malzeme bedeli ödenir. Montaj bedeli zincir izolatörün montajına dahildir.

- Bina içi güvenlik malzemelerine (poz 14) sadece malzeme bedeli ödenir.

- Sigortalı ayırıcıların sigorta buşonlarına (poz 17.9) sadece malzeme bedeli ödenir.

- Dahili tip bıçaklı NH sigortaların (poz 19.1) ek-1’de muhtelif yazan tipleri ayrı ayrı gösterilir ancak kümülatif olarak tek (aynı) birim fiyat alınır.

- Sokak Aydınlatma armatürlerinin (poz 20) ile ilgili olarak;

Ampullerine (poz 20.3) sadece malzeme bedeli ödenir.

Şebeke direklerinde kullanılan armatür borularının malzeme ve montaj bedeli, boy oranı hesabıyla poz 8.1.’e göre;

Aydınlatma direklerinde kullanılan ve direğin altındaki anahtarlı otomatik sigorta ile direğin tepesi arasında, projesine uygun cins ve kesitte kullanılan kablonun malzeme ve montaj bedeli poz 32.’ye göre;

Anahtarlı otomatik sigortanın malzeme ve montaj bedeli ise poz 25.1.30’a göre ayrıca ödenir.

- Mono blok trafo köşkleri (sac veya betonarme) (poz 22.1, 22.2, 22.3) ile ilgili olarak;

Trafo köşklerinde kullanılacak giriş, çıkış ve trafo YG hücrelerinin tip ve karakteristiği İdarece, teklife esas işlerin listesinde belirtilir. Projesindeki şalt şemasına ve fider donanımına uygun liste oluşturulur. Ayrıca içinde kullanılan hücre, AG pano, güç trafosu vs’ye ait pozlar girilmez.

Güç trafolarının terminalleri, ayrılabilir tip kablo başlığına uygun olacaktır.

Bakımsız akü-redresör grubunun bedeli köşkün malzeme bedeline dahildir.

Arıza gösterge düzeni bedeli beton köşklerde malzeme bedeline dahil saç köşklerde hariçtir.

- Hava yalıtımlı metal mahfazalı modüler hücrelerde (poz 22.5) ayırıcının Gaz yalıtımlı veya hava yalıtımlı olduğu İdarece teklife esas iş listesinde belirtilir.

- Metal mahfazalı modüler hücrelerde (poz 22.4 ve 22.5) yük ayırıcılı giriş çıkışlar ve trafo koruma hücreleri motorlu olacaktır. Akım trafolarının termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır. Kesici veya bara bağlama hücrelerinde kullanılacak Koruma Röleleri ve Yardımcı Röleler röle şartnamesine uygun olacak ve İDARE’ce karakteristikleri belirtilecektir.

- Uygun kanal açılmayan mevcut binalarda Metal Muhafazalı hücreler için kullanılacak hücre altlığına (poz 22.7)  ait imalat resmi İdarece oluşturularak ihale dokümanında yer alacaktır.

- Dahili ve Harici tip panoların (poz 24.1) karakteristikleri (Termik manyetik kesicili veya kayar baralı, bağımsız el kumandalı sig. Yük ayırıcılı veya anahtarlı otomatik sig., enerji analizörü veya trifaze aktif sayaçlı vs) İdarece belirtilir.

- AG Saha Dağıtım Kutularında (SDK- poz 24.2) tasdikli projesine göre  kullanılacak hat Giriş/Çıkış AG kesicilerinin, abone çıkışlarına ait sigortaların ve AG kesicilerin bedeli SDK’nın malzeme ve montaj bedeline dahil olmayıp, İDARE’ce ihale keşif listesinde belirtilerek ayrıca ödenir. (Galvanizli TİP1 veya TİP2 olduğu İDARE’ce ihale keşif listesinde belirtilir)

- DM-TM  Ölçü – Koruma - Kumanda   Panoları’na (poz 24.3) ait proje, şartnamesi gereği yüklenici tarafından hazırlanır. Panonun donanımında kullanılacak olan ölçü, kumanda, koruma, arıza, ihbar, yardımcı güç vb  alet ve cihazlar İdarece teklife esas iş listesinde gösterilerek malzeme ve montaj bedelleri ilgili pozlardan ayrıca ödenir.

- Topraklama (poz 30) :Aydınlatma direği veya AG dağıtım kutularının (Box-SDK) topraklama iletkeni enerji kablosu için açılan kanala döşenecek olup ayrıca topraklama iletkeni için kanal  açılmayacaktır.

Topraklama için yapılan kanal bedeli 32.12.4 pozundan ayrıca ödenir. Topraklama iletkeninin mevcut kanala döşenmesi halinde ayrıca kanal bedeli ödenmez.

- Kablo kanallarında (poz 32) Varsa kaplamanın sökülüp tekrar yapılması ile genişletme, derinleştirme, koruyucu tuğla-beton blok, işaret plakası bedelleri kanal bedeline dahildir.

- Kablo kanalına bedel ödenebilmesi için; projesinde belirtilen kablo montajının yapılması ve bozulan kaplamaların yeniden yapılarak zeminin eski haline getirilmiş olması zorunludur.