HABERLEŞMEDE AKTİF SİSTEMLER

1-K/P SİSTEMLERİ:

FDM Analog Multiplex Sistem	:Frequency Division Multiplexer

Grup Transfer Teçhizatı (GTT)	:12 Kanal

Süper Grup Transfer Teçhizatı (GTT)	:60 Kanal

Master Grup Transfer Teçhizatı (MGTT)	:900 Kanal

## Yarı Eş Zamanlı Sayısal Düzen-Pleisynchronous Digital Hierarchy-PDH

| Sistem Adı | 2 Mbit/s | 8 Mbit/s | 34 Mbit/s | 140 Mbit/s | 565 Mbit/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistem Hızı | 2.048 | 8.448 | 34.368 | 139.368 | 564.992 |
| Kanal Kapasitesi | 30 kanal | 120 kanal | 480 kanal | 1920 kanal | 7680 kanal |
| Optik Kodlama Tekniği | MCMI | MCMI | 5B/6B | 5B/6B |  |
| Elektriksel Kodlama Tekniği | HDB-3 | HDB-3 | HDB-3 | CMI |  |
| Hat Empedansı | 120 Ω | 75 Ω | 75 Ω | 75 Ω |  |
| 2 Mbit/s Sayısı | 1 | 4 | 16 | 64 | 256 |

## Eş Zamanlı Sayısal Düzen-Synchronous Digital Hierarchy-SDH

| Sistem Adı | # STM-1 | STM-4 | STM-16 | STM-64 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistem Hızı | 155 Mbit/s | 622 Mbit/s | 2.5 Gbit/s | 10 Gbit/s |
| Kanal kapasitesi | 1890 kanal | 7560 kanal | 30240 kanal | 120960 kanal |
| Optik Kodlama Tekniği | NRZ Scrambled | NRZ Scrambled | NRZ Scrambled | NRZ Scrambled |
| Elektriksel Kodlama Tekniği | HDB-3 | HDB-3 | HDB-3 | CMI |
| Hat Empedansı | 120 Ω | 120 Ω | 120 Ω | 120 Ω |
| STM – l sayısı | * 1 | * 4 | * 16 | * 64 |

NOT: Bir telefon kanalı 64 KBit/s’lik işaretle taşınır.

# Fiber Optik Hat Teçhizatlarının Teknik Özellikleri

| Teknik Özellikler | 2 Mbit/s |  |  | 8 MBit/s |  |  | 34 MBit/s |  |  | 140 MBit/s |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teletaş | Simko | Netaş | Teletaş | Simko | Netaş | Teletaş | Simko | Netaş | Teletaş | Simko | Netaş |
| Çıkış Gücü (dBm) | -4 | -4(-14) | -9 | -4 | -4(-14) | -9 | -4 | -4(-14) | -9 | -4 | -5(-9) | -4(-10) |
| Alıcı Duyarlılığı | -50 | -50 | -46 | -46 | -45 | -46 | -40 | -40 | -41 | -36 | -38(-40) | -39 |
| Max. giriş Seviyesi (dBm) | -10 | 0 |  | -10 | 0 |  | -15 | 0 |  | -15 | -6(-10) |  |
| Güç Gereksinimi (W) | 8 | 10 | 7.5 | 8 | 10 | 7.5 | 15 | 10 | 15 | 25 | 16 | 16 |

### F/O Hat Techizatları

|  | 64Kb/s |  | 2Mb/s |  | 8Mb/s |  | 34Mb/s |  |  | 140Mb/s |  | 565Mb/s |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanal Sayısı | 1 |  | 30 |  | 120 |  | 480 |  |  | 1920 |  | 7680 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.Aşama |  | 2.Aşama |  | 3.Aşama |  |  | 4.Aşama |  | 5.Aşama |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155Mb/s |  | 622Mb/s |  | 2.5Gb/s |  | 10Gb/s |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1890 |  | 7560 |  | 30240 |  | 120960 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.Aşama |  | 5.Aşama |  | 6.Aşama |  | 7.Aşama |