EKG İşaretlerinin Sınıflandırılmasında Otomatik Teşhis Sistemlerinin Başarımı

Elif Derya Übeyli

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 06530 Söğütözü, Ankara

e-posta: edubeyli@etu.edu.tr

Özetçe

Bu çalışmada, elektrokardiyogram (EKG) işaretlerinin sınıflandırılması için farklı ve birleşik özniteliklerin kullanıldığı otomatik teşhis sistemleri incelenmiş ve bu sistemlerin doğrulukları saptanmıştır. Şekil tanımlama uygulamalarında, tanımlanacak olan işlenmemiş işaretten farklı öznitelikler çıkarılır. Farklı öznitelikleri olan birden fazla sınıflayıcıyı birleştirme, şekil sınıflamanın birçok alanında problem olarak görülmektedir. Birleşik öznitelikler ile eğitilen çok katmanlı perseptron sinir ağı, birleşik sinir ağı, uzman ağların karışımı ve farklı öznitelikler ile eğitilen değiştirilmiş uzman ağların karışımı gibi modellerin sınıflama doğrulukları karşılaştırılmıştır. Otomatik teşhis sistemlerinin girişleri, ağ yapılarına göre farklı veya birleşik özniteliklerden oluşmaktadır. Bu çalışmanın sonuçları, farklı öznitelikler ile eğitilen değiştirilmiş uzman ağların karışımı modelinin, birleşik öznitelikler ile eğitilen diğer otomatik teşhis sistemlerine göre yüksek doğruluk elde ettiğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Farklı öznitelikler, Birleşik öznitelikler, EKG işaretleri, Otomatik teşhis sistemleri

# Giriş

Teşhis sistemlerinde çeşitli yöntemler kullanılmakla birlikte teşhis sistemleri genellikle şu işlemlerden oluşmaktadır: ön işleme, öznitelik çıkarma/seçme ve sınıflama (Şekil 1). İşaret/görüntü elde etme, bozucu etkenlerin yok edilmesi, ortalama alma, eşik değeri belirleme, işaret/görüntü iyileştirme gibi işlemler ön işlemeyi oluşturmaktadır. Öznitelik çıkarma, şekil tanımlama ve şeklin önemli özniteliklerinin çıkarılıp öznitelik vektörünün elde edilmesi işlemidir. Öznitelik seçme isteğe bağlı olarak yapılan bir işlem olup sınıflama işlemi açısından en belirleyici özniteliklerin seçilmesi ile öznitelik vektörünün boyutunun azaltılmasıdır. Teşhis sistemlerinin son aşaması olan sınıflamada, kullanılan algoritmaya bağlı olarak giriş öznitelik vektörleri incelenir ve sınıflama sonucu belirlenir. Sınıflama sonucunu belirlemesi açısından ele alındığında öznitelik çıkarma ve gerekli durumlarda öznitelik seçme, sınıflama sistemlerinin başarısını oldukça etkilemektedir [1-3].

Öznitelik çıkarma işleminde çok farklı yöntemler kullanılabildiği için işlenmemiş işareti tanımlayan farklı öznitelikler elde edilebilmektedir. Çıkarılan her öznitelik vektörü işareti tanımlayabilir fakat sınıflama için hiç biri mükemmel olmayabilir. Ayrıca, şekil sınıflama işleminde özniteliklerin öneminin ölçümü kolay değildir. Bundan dolayı, yüksek sınıflama başarımı elde etmek için farklı özniteliklerin birlikte kullanımı gerekli olmuştur. Bu tip şekil sınıflama, farklı öznitelikler ile sınıflama olarak adlandırılır [4]. Sınıflama işlemi iki ayrı yöntem ile gerçekleştirilebilir. Bu yöntemlerden birinde farklı özniteliklerin bir araya getirilmesi ile oluşan birleşik öznitelikler kullanılırken, diğerinde farklı öznitelik vektörleri ile eğitilen birden fazla sınıflayıcı birleştirilir. Birleşik özniteliklerin kullanımından kaynaklanan birkaç problem aşağıda belirtilmektedir:

# Boyutu öznitelik vektör bileşenlerinden daha büyüktür ve boyutu büyük olan vektörler hesaplama karmaşıklığını artırdığı gibi gerçekleştirme ve doğruluk problemlerine neden olmaktadır.

# Farklı formlarda olan birkaç özniteliği bir araya getirmek zordur, örneğin sürekli değişkenler, ikilik değerler, ayrık değişkenler, yapısal değişkenler.

# Öznitelik vektör bileşenleri genellikle bağımsız değillerdir.

İşlenmemiş işaret

Ön İşleme

Öznitelik

Çıkarma

Sınıflama

Öznitelik

Seçme

Çıkış

burada

Şekil 1:  Teşhis sistemlerinde gerçekleştirilen işlemler

Bu problemlerden dolayı birleşik özniteliklerin kullanımı genellikle başarımı fazla yükseltmez. Bununla birlikte, farklı öznitelikleri içeren problemlerin çözümünde birden fazla sınıflayıcının birleşimi iyi bir çözüm olabilir. Karmaşık problemlerin çözümünde problemi basit parçalara bölüp daha sonra bu parçaların sonuçlarını tek bir çözümde birleştiren modeller üzerinde durulmaktadır. Bu yaklaşımı kullanan ve uzman ağların karışımı olarak adlandırılan birimsel sinir ağı modeli, Jacobs ve arkadaşları tarafından sunulmuştur [5]. Uzman ağların karışımı, uzman ağların çıkışlarını karıştırarak istenilen çıkışın şartlı olasılık yoğunluk işlevini modeller. Uzman ağların çıkışları, en iyi çözümü veren uzman ağı seçen ve aynı anda eğitilen geçit ağı ile birleştirilmektedir. Jordan ve Jacobs tarafından [6] belirtildiği gibi geçit ağı tipik çok sınıflı sınıflama işlemini gerçekleştirmektedir. Uzman ağların karışımı modelinde, geçit ve uzman ağlara aynı giriş uygulanması gerektiği için birleşik öznitelikler kullanılabilir [7]. Chen tarafından sunulan [4] değiştirilmiş uzman ağların karışımı modeli farklı özniteliklerin kullanılabildiği bir modeldir.

Durağan olmayan işaretlerin spektral analizi için uygun olmasından dolayı dalgacık dönüşümünün diğer spektral analiz metodlarına göre üstünlükleri vardır. Dalgacık dönüşümünün en önemli avantajı, düşük frekanslar için geniş, yüksek frekanslar için dar olacak şekilde değişen pencere boyutlarının olmasıdır. Böylece, bütün frekans aralıklarında optimum zaman-frekans çözünürlüğü sağlanabilmektedir [8-10]. Bu çalışmada zamanla değişen elektrokardiyogram (EKG) işaretlerinin analizi dalgacık dönüşümü ile gerçekleştirilmiş ve dalgacık katsayıları işareti temsil eden öznitelik vektörleri olarak ele alınmıştır.

İncelenen EKG işaretlerini yüksek doğrulukla sınıflayabilmek için farklı ve birleşik öznitelikler ile eğitilen dört otomatik teşhis sistemi (farklı öznitelikler ile eğitilen değiştirilmiş uzman ağların karışımı; birleşik öznitelikler ile eğitilen çok katmanlı perseptron sinir ağı, birleşik sinir ağı ve uzman ağların karışımı) kullanılmıştır. Bu otomatik teşhis sistemlerinin başarımlarının değerlendirilmesinde toplam sınıflama doğrulukları ve ağ eğitiminin merkezi işlemci zamanı dikkate alınmıştır.

# EKG İşaretleri

EKG işaretleri, kardiyak sistemin biyoelektrik ve biyomekanik aktivitelerinin kayıtlarıdır. Bu işaretler, kardiyovasküler sistem ve kalbin fonksiyonları hakkında önemli bilgi içermektedir. Kayıt edilen EKG’lerin normal EKG’lerle karşılaştırılmasıyla, kalbin çalışmasıyla ilgili bazı normal dışı durumlar belirlenebilir. Bir doktorun hastada yapılmasını istediği temel ölçümlerden birisi EKG ve kalp vuru hızının ölçümüdür. EKG’de her kalp atımının karşılığı olan P,Q,R,S,T dalgalarından oluşmuş bir kompleks görülür. Bu dalgalardaki değişiklikler, düzenli dalgalardan farklı dalgaların görülmesi, dalgalar arasındaki sürelerdeki değişmeler doktorlara kalp hastalığı hakkında ipuçları verirler [11-13]. Kalp yetersizliği kalbin vücut ihtiyacını karşılayabilecek kadar kan pompalayamaması durumunda oluşur. Konjestif kalp yetersizliği olarak bilinen bu durumda toplar damarlarda, vücut dokularında ve akciğerlerde sıvı birikir ve ödem oluşur. Vücut fazla miktardaki suyu atamaz. Kalp çok yavaş veya çok hızlı, düzenli veya düzensiz atabilir. Enfarktüs geçirmiş, kalp damarlarında daralma olan veya herhangi başka bir kalp hastalığı geçirmiş kişilerde ventriküler taşiaritmi (hızlı aritmi) görülebilir. Atrial fibrilasyon en sık gözlenen ritim bozukluklarından biridir. Atrial fibrilasyonda uyarılar atriumda düzgün bir şekilde yol alacaklarına atrium içinde aynı anda sayısız uyarı dalgası oluşup farklı yönlere hareket eder ve atrioventriküler düğümden geçmek için birbirleriyle yarışırlar. Bu uyarılar kalbin elektriksel sistemi dışındaki dokulardan kaynaklanır. Bu uyarıların oluşması ile çok hızlı ve organize olmayan bir kalp ritmi oluşur [11-13]. Bu çalışmada kaynak [14]’ten elde edilen, normal, konjestif kalp yetersizliği, ventriküler taşiaritmi ve atrial fibrilasyon durumlarındaki  EKG işaretlerinin spektral analizi dalgacık dönüşümü ile gerçekleştirilmiştir.

3. Otomatik Teşhis Sistemleri

3.1. Birleşik Sinir Ağı

Bu modelin temelinde yığılı genelleştirme kavramı yer almaktadır. Yığılı genelleştirme kavramı Wolpert tarafından [15] ortaya atılmış ve son çıkışın kestirimi için bir küme genelleştiricinin diğerlerini beslemesini göstermektedir. Genelleştiricilerin beslendiği bilgi, orjinal eğitim verisinin çoklu parçalarından elde edilmektedir. Yığılı genelleştirme, çapraz geçerliliğin daha karmaşık şekli gibi görülebilir ve tekli yapıdaki sinir ağları ile karşılaştırıldığında genelleştirme özelliğinin daha yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır [13]. Bu çalışmadaki birleşik sinir ağlarının oluşturulmasında, birinci ve ikinci seviyede çok katmanlı perseptron sinir ağları kullanılmıştır. Birleşik sinir ağlarının bu şekilde oluşturulmasının nedenleri; çok katmanlı perseptron sinir ağlarının öğrenme ve genelleştirme yeteneklerinin fazla olması, küçük eğitim verisine ihtiyaç duymaları, hızlı işlem yapabilmeleri ve gerçekleştirilmelerinin kolay olmasıdır. Birinci ve ikinci seviyedeki ağların eğitiminde Levenberg-Marquardt algoritması kullanılmıştır.

3.2. Uzman Ağların Karışımı

Uzman ağların karışımı modelinde bir geçit ağı ve birkaç uzman ağ bulunmaktadır. Bu modelde bir sınıflama probleminin daha basit alt sınıflama problemlerine bölünmesi ve işlemin bu şekilde gerçekleştirilmesi için küçük uzman ağlar kullanılmaktadır. Geçit ağı x vektörünü giriş olarak alır ve sayısal çıkışları oluşturur. Her bir uzman ağ, giriş vektörüne karşı çıkış vektörü oluşturur. Geçit ağı uzman ağların olasılıkları için katsayıların doğrusal kombinasyonunu belirler ve uzman ağların karışımı modelindeki son çıkış, uzman ağların çıkış vektörlerinin ağırlıklı toplamıdır. Uzman ağların karışımı modelinde N adet uzman ağ olduğu varsayımı yapıldığında, i’inci uzman ağ oi(x) çıkışını giriş vektörü x’in genelleştirilmiş doğrusal işlevi olarak oluşturur [7]:

oi(x)=f(Wix)                                                                   (1)

burada Wi ağırlık matrisi ve f(⋅) sabit sürekli doğrusal olmayan işlevdir. Geçit ağı doğrusal işlevi genelleştirir ve i’inci çıkış şu şekilde belirtilir:

g(x,vi)=eξik=1Neξk                                                               (2)

burada ξi=viTx ve vi ağırlık vektörüdür. Uzman ağların karışımı modelinin son çıkışı şu şekilde ifade edilir:

o(x)=k=1Ng(x,vk)ok(x).                                                    (3)

Uzman ağların karışımı modelinin olasılık modeline bağlı olarak eğitimi enbüyük olabilirlik problemi olarak ele alınabilir. Jordan ve Jacobs [6] modelin parametrelerinin ayarlanabilmesi için beklenen değeri enbüyükleme algoritmasını geliştirmişlerdir.

3.3. Değiştirilmiş Uzman Ağların Karışımı

Değiştirilmiş uzman ağların karışımı modeli, N adet uzman ağ ve geçit ağlarından oluşmaktadır. K adet ayrık öznitelik olması durumunda uzman ağlar, K gruba bölünür ve i’inci grupta Ni adet uzman ağ i=1KNi=N formuna dönüşür. Aynı gruptaki uzman ağlar aynı öznitelik vektörlerini giriş olarak kullanırken farklı gruplardaki herhangi iki uzman ağ farklı öznitelik vektörlerini giriş olarak kullanır. Bir giriş örneği için her uzman ağ özniteliklere bağlı olarak çıkış vektörünü oluşturur. K adet geçit ağı için K adet öznitelik vektörü bulunmaktadır. Her geçit ağı özniteliklere bağlı olarak çıkış vektörünü oluşturur. Çıkış vektörü N bileşenden oluşmaktadır ve her bir bileşen bir uzman ağa karşılık gelmektedir. Geçit ağlarının son çıkışı bütün geçit ağlarının oluşturduğu çıkışların ağırlıklı toplamıdır ve farklı özniteliklerden oluşan girişlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Değiştirilmiş uzman ağların karışımı modelindeki son çıkış, N adet uzman ağın çıkışının geçit çıkışı ile ağırlıklandırılmış doğrusal kombinasyonudur. Bu modelde iki yarış mekanizması vardır; uzman ağlar eğitim verisini öğrenme hakkını elde etmek için yarışırken farklı öznitelikleri olan geçit ağları çıkışı oluşturacak olan uygun uzman ağı seçme hakkını elde etmek için yarışırlar. Bu modelde parametre kestirimi enbüyük olabilirlik öğrenme problemidir [4]. Beklenen değeri enbüyükleme algoritması problemi çözmek için kullanılmıştır. Bu çalışmada, geçit ve uzman ağlar çok katmanlı perseptron sinir ağlarından oluşturulmuştur.

4. Dalgacık Dönüşümü

Dalgacık dönüşümü sürekli ve ayrık olmak üzere iki farklı şekilde incelenir. Sürekli dalgacık dönüşümünde ölçeklendirme ve dönüşüm parametrelerinin sürekli olarak değişiminden dolayı her bir ölçek için dalgacık katsayılarının hesaplanması zor ve zaman alıcı olmaktadır. Bu nedenle ayrık dalgacık dönüşümü daha sık kullanılmaktadır. Dalgacık dönüşümü ile işaret belli sayıda ölçeklere ayrılır. Çoklu çözünürlük ayrışımı olarak isimlendirilen bu işlem, x(n) işareti için Şekil 2’de gösterilmektedir.  Şekil 2’de, ilk yüksek geçiren filtreye g ve alçak geçiren filtreye h ait olan örneklenmiş çıkışlar sırası ile ayrıntılı D1 ve yaklaşık A1 alt bandlarını oluşturur. A1 yaklaşım bandı tekrar ayrışır ve bu işlem Şekil 2’de görüldüğü gibi devam eder. Dalgacık dönüşümü aşağıda verilen şartı sağlayan alçak geçiren filtre h ile belirtilebilir:

H(z)H(z−1)+H(−z)H(−z−1)=1                                      (4)

burada H(z), h filtresinin z-dönüşümüdür. Bu filtrenin tamamlayıcı yüksek geçiren filtresi g şu şekilde tanımlanabilir:

G(z)=zH(−z−1)                                                                 (5)

Artan uzunluklar ile filtre dizisi (i indeksi ile) şu şekilde elde edilir:

Hi+1(z)=H(z2i)Hi(z)

Gi+1(z)=G(z2i)Hi(z), i=0,…,I−1                               (6)

burada başlangıç şartı H0(z)=1’dir. Bu, zaman bölgesinde şu şekilde ifade edilir:

hi+1(k)=h↑2i∗hi(k)

gi+1(k)=g↑2i∗hi(k)                                                       (7)

burada, ↑m indeksi m faktörü ile yukarı örnekleme yapıldığını gösterir ve k eşit olarak örneklenmiş ayrık zamanı belirtir. Normalize edilmiş dalgacık ve ölçek temelli fonksiyonlar ϕi,l(k), ψi,l(k) şu şekilde tanımlanır:

ϕi,l(k)=2i2hi(k−2il)

ψi,l(k)=2i2gi(k−2il)                                                    (8)

burada, 2i2 faktörü iç çarpım normalizasyonudur, i ölçeklendirme parametresi, l dönüşüm parametresidir. Ayrık dalgacık dönüşüm ayrışımı şu şekilde belirtilir:

a(i)(l)=x(k)∗ϕi,l(k)

d(i)(l)=x(k)∗ψi,l(k)                                                         (9)

burada, a(i)(l) ve di(l) sırası ile i çözünürlüğündeki yaklaşık katsayılar ve ayrıntılı katsayılardır [8-10].

x[n]

g[n]

h[n]

2

2

A1

D1

g[n]

h[n]

2

2

A2

D2

g[n]

h[n]

2

2

A3

D3

Şekil 2: Ayrık dalgacık dönüşümünün gerçekleştirilmesinde alt bandlara ayrışım; gn yüksek geçiren filtre, hn alçak geçiren filtre

5. Deneysel Sonuçlar

5.1. Farklı Öznitelik Vektörlerinin Hesaplanması

EKG işaretlerinin ayrışım seviyelerinin sayısı 4 olarak tespit edilmiştir. Bu durumda, EKG işaretleri D1−D4 ayrıntılı alt bandlarına ve son olarak A4 yaklaşık alt bandına ayrılmıştır. EKG işaretlerinin dalgacık katsayılarının hesaplanmasında 2. dereceden Daubechies dalgacık (db2) kullanımının uygun olduğu belirlenmiştir. Dalgacık katsayılarının hesaplanmasında MATLAB program paketi kullanılmıştır.

Her bir EKG bölütü için 265 dalgacık katsayısı elde edilmiştir. Çıkarılan öznitelik vektörlerinin boyutlarının azaltılabilmesi için dalgacık katsayıları üzerinde aşağıda belirtilen istatistiksel özellikler kullanılmıştır:

- Her bir alt banddaki dalgacık katsayılarının enbüyüğü,

- Her bir alt banddaki dalgacık katsayılarının ortalaması,

- Her bir alt banddaki dalgacık katsayılarının enküçüğü,

- Her bir alt banddaki dalgacık katsayılarının standard sapması.

EKG işaretlerinin farklı sınıflarına ait örnek işaretleri için hesaplanan dalgacık katsayıları Tablo 1’de verilmektedir. Bu tablodan görüldüğü gibi farklı sınıflara ait işaretlerden hesaplanan dalgacık katsayıları EKG işaretlerini ayırt edici özelliktedirler.

Tablo 1: Dört farklı sınıfa ait EKG işaretlerinden hesaplanan dalgacık katsayıları

| EKG işaretleri | Öznitelikler | Dalgacık katsayıları |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alt bandlar |  |  |  |  |
| Normal |  | D1 | D2 | D3 | D4 | A4 |
|  | Enbüyük | 0.2062 | 1.5757 | 0.2792 | 0.9683 | 0.5843 |
|  | Ortalama | -0.0003 | 0.0429 | -0.0269 | 0.1097 | -0.0941 |
|  | Enküçük | -0.1814 | -0.3593 | -0.3977 | -0.3625 | -0.5159 |
|  | Standard sapma | 0.0436 | 0.3174 | 0.1546 | 0.3707 | 0.3116 |
| Konjestif kalp yetersizliği | Enbüyük | 0.1316 | 0.2344 | 1.3364 | 1.3463 | 1.1550 |
|  | Ortalama | -0.0003 | -0.0066 | -0.0056 | -0.0248 | -0.3698 |
|  | Enküçük | -0.1119 | -0.1635 | -1.0327 | -1.9773 | -1.2350 |
|  | Standard sapma | 0.0259 | 0.0604 | 0.3995 | 0.7862 | 0.4014 |
| Ventriküler taşiaritmi | Enbüyük | 0.1568 | 0.4554 | 2.1134 | 2.5063 | 4.1980 |
|  | Ortalama | -0.0001 | 0.0002 | 0.0344 | 0.0838 | 0.9075 |
|  | Enküçük | -0.0839 | -0.3181 | -0.8983 | -1.4226 | -0.5930 |
|  | Standard sapma | 0.0232 | 0.0919 | 0.4845 | 0.8299 | 1.1458 |
| Atrial fibrilasyon | Enbüyük | 0.0665 | 0.4417 | 0.3574 | 1.3044 | -0.9396 |
|  | Ortalama | -0.0002 | 0.0037 | -0.0058 | 0.0774 | -1.5942 |
|  | Enküçük | -0.0564 | -0.1832 | -0.3312 | -0.3328 | -2.0488 |
|  | Standard sapma | 0.0173 | 0.0849 | 0.1238 | 0.4051 | 0.2892 |

5.2. Otomatik Teşhis Sistemlerinin EKG  İşaretlerine Uygulanması

Ağ modellerinin eğitimi için 360 EKG bölütü (her sınıftan 90 bölüt) ve testi için 360 EKG bölütü (her sınıftan 90 bölüt) kullanılmıştır. Değiştirilmiş uzman ağların karışımı modelinde uzman ağlar dört farklı öznitelik vektörünün uygulandığı dört gruba bölünmüştür. Aynı sınıflama problemi için uzman ağlardan oluşan ve birleşik öznitelik vektörleri ile eğitilen uzman ağların karışımı modeli geliştirilmiştir. Gerçekleştirilen birleşik sinir ağı modelinde ilk seviyede işaretlerin sınıf sayısı kadar sinir ağı eğitilmiştir. Her bir ağ bir tip sınıflamayı diğerlerine göre daha doğru yapacak şekilde eğitilmektedir. Ağın mimarisinde çok katmanlı perseptron sinir ağları yer almaktadır. Her bir ağın girişi birleşik öznitelik vektör boyutu kadar nörondan oluşmaktadır. Birinci seviyedeki ağ çıkışlarını birleştiren ikinci seviyedeki sinir ağları eğitilmiştir. İkinci seviyedeki ağların girişi, birinci seviyedeki ağların çıkışlarından oluşmaktadır. Farklı sınıflayıcıların başarımlarını karşılaştırmak amacı ile aynı sınıflama problemi için birleşik öznitelik vektörleri ile eğitilen çok katmanlı perseptron sinir ağları geliştirilmiştir. EKG işaretlerinin sınıflandırılmasında kullanılan sinir ağı modelleri, MATLAB program paketi ile gerçekleştirilmiştir.

EKG işaretleri için geliştirilmiş olan ağ modellerinin eğitim ardışımlarının sayısı ve ağ parametreleri Tablo 2’de verilmektedir. Ardışım sayıları incelendiğinde değiştirilmiş uzman ağların karışımı ve uzman ağların karışımı modellerinin yakınsama hızlarının birleşik sinir ağı ve çok katmanlı perseptron sinir ağının yakınsama hızlarından daha yüksek olduğu görülmektedir. Ağ modellerinin başarımlarının karşılaştırılmasında toplam sınıflama doğrulukları ve ağların eğitimi için merkezi işlemci zamanı incelenmiştir (Tablo 3). Tablo 3’te verilen değerler dikkate alındığında, dört farklı öznitelik vektörü ile eğitilen değiştirilmiş uzman ağların karışımı modelinin, birleşik öznitelik vektörleri ile eğitilen diğer ağ modellerine göre oldukça yüksek başarım gösterdiği görülmektedir.

Tablo 2: Sınıflayıcıların ağ parametreleri

| Sınıflayıcı (öznitelik) | Ağ parametreleri |
| --- | --- |
| Değiştirilmiş uzman ağların karışımı (farklı öznitelikler) | 5204a, 5204a, 5204a, 5204a, 5204b, 5204b, 5204b, 5204b, 800c |
| Uzman ağların karışımı (birleşik öznitelikler) | 20254a, 20254d, 900c |
| Birleşik sinir ağı (birleşik öznitelikler) | 202016e, 16204f 1900c |
| Çok katmanlı perseptron sinir ağı (birleşik öznitelikler) | 20254g, 2800c |

aUzman ağların tasarımı: Giriş  gizli  çıkış nöronları

bGeçit ağlarının tasarımı: Giriş  gizli  çıkış nöronları

cEğitim ardışımlarının sayısı

dGeçit ağının tasarımı: Giriş  gizli  çıkış nöronları

eBirinci seviyedeki ağ tasarımı: Giriş  gizli  çıkış nöronları

fİkinci seviyedeki ağ tasarımı: Giriş  gizli  çıkış nöronları

gSinir ağı tasarımı: Giriş  gizli  çıkış nöronları

Tablo 3: Toplam sınıflama doğrulukları ve eğitim için merkezi işlemci zamanı

| Sınıflayıcı (öznitelikler) | Toplam sınıflama doğruluğu (%) | Merkezi işlemci zamanı (dak:s) |
| --- | --- | --- |
| Değiştirilmiş uzman ağların karışımı (farklı öznitelikler) | 98.61 | 9:42 |
| Uzman ağların karışımı (birleşik öznitelikler) | 96.39 | 10:53 |
| Birleşik sinir ağı (birleşik öznitelikler) | 94.44 | 13:58 |
| Çok katmanlı perseptron sinir ağı (birleşik öznitelikler) | 91.11 | 18:41 |

6. Sonuçlar

Farklı ve birleşik öznitelik vektörleri ile eğitilen dört sinir ağı modeli, üzerinde çalışılan EKG işaretlerinin sınıflandırılmasındaki başarımları bakımından incelenmiştir. EKG işaretlerinin farklı öznitelikler ile sınıflandırma problemi olarak ele alınmasının nedeni, EKG işaretlerinden öznitelik çıkarmakta kullanılan yöntemlerin farklı başarım göstermeleri ve en başarılı olan öznitelik vektörünün saptanmasındaki zorluktur. Bu çalışmadan çıkarılan üç önemli sonuç: (1) Farklı öznitelikler ile eğitilen değiştirilmiş uzman ağların karışımı modelinin yakınsama hızı diğer ağ modellerinin yakınsama hızlarına göre daha yüksektir; (2) Büyük boyutlu birleşik öznitelik vektörleri hesaplama karışıklığına neden olmaktadır ve birleşik öznitelikler ile eğitilen ağ modellerinin doğrulukları düşüktür; (3) EKG işaretlerinin sınıflandırılmasında farklı öznitelikler ile eğitilen değiştirilmiş uzman ağların karışımı modelinin doğruluğu birleşik öznitelikler ile eğitilen ağ modellerinin doğruluklarından daha yüksektir.

7. Kaynakça

- West, D., West, V., “Improving diagnostic accuracy using a hierarchical neural network to model decision subtasks”, International Journal of Medical Informatics, 57(1):41-55, 2000.

- Kwak, N., Choi, C.-H., “Input feature selection for classification problems”, IEEE Transactions on Neural Networks, 13(1):143-159, 2002.

- Übeyli, E.D., Güler, İ., “Feature extraction from Doppler ultrasound signals for automated diagnostic systems”, Computers in Biology and Medicine, 35(9):735-764, 2005.

- Chen, K., “A connectionist method for pattern classification with diverse features”, Pattern Recognition Letters, 19(7): 545-558, 1998.

- Jacobs, R.A., Jordan, M.I., Nowlan, S.J., Hinton, G.E., “Adaptive mixtures of local experts”, Neural Computation, 3(1):79-87, 1991.

- Jordan, M.I., Jacobs, R.A., “Hierarchical mixture of experts and the EM algorithm”, Neural Computation, 6(2):181-214, 1994.

- Güler, İ., Übeyli, E.D., “A mixture of experts network structure for modelling Doppler ultrasound blood flow signals”, Computers in Biology and Medicine, 35(7):565-582, 2005.

- Soltani, S., “On the use of the wavelet decomposition for time series prediction”, Neurocomputing, 48:267-277, 2002.

- Daubechies, I., “The wavelet transform, time-frequency localization and signal analysis”, IEEE Transactions on Information Theory, 36(5):961-1005, 1990.

- Unser, M., Aldroubi, A., “A review of wavelets in biomedical applications”, Proceedings of the IEEE, 84(4):626-638, 1996.

- Saxena, S.C., Kumar, V., Hamde, S.T., “Feature extraction from ECG signals using wavelet transforms for disease diagnostics”, International Journal of Systems Science, 33(13):1073-1085, 2002.

- Foo, S.Y., Stuart, G., Harvey, B., Meyer-Baese, A., “Neural network-based EKG pattern recognition”, Engineering Applications of Artificial Intelligence, 15:253-260, 2002.

- Güler, İ., Übeyli, E.D., “ECG beat classifier designed by combined neural network model”, Pattern Recognition, 38(2):199-208, 2005.

- Goldberger, A.L., Amaral, L.A.N., Glass, L., Hausdorff, J.M., Ivanov, P.Ch., Mark, R.G., Mietus, J.E., Moody, G.B., Peng, C.K., Stanley, H.E., Physiobank, Physiotoolkit, and Physionet: Components of a New Research Resource for Complex Physiologic Signals, Circulation 101(23), e215-e220 [Circulation Electronic Pages; 2000 (June 13). http://circ.ahajournals.org/cgi/content/full/101/23/e215]

- Wolpert, D.H., “Stacked generalization”, Neural Networks, 5:241-259, 1992.