DO-CCII İLE YÜKSEK EMPEDANSLI, AKIM MODLU ÇOK FONKSİYONLU AKTİF SÜZGEÇ TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Hakan KUNTMAN1		Oğuzhan ÇİÇEKOĞLU2		Nil  TARIM3

1,3Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

Elektrik-Elektronik Fakültesi

İstanbul Teknik Üniversitesi, 80626, Maslak, İstanbul

2Boğaziçi Üniversitesi, M.Y.O. Electronik Programı 80815 Bebek-İstanbul

1e-posta: kuntman@ehb.itu.edu.tr		2 e-posta: cicekogl@boun.edu.tr

3 e-posta: tarim@ehb.itu.edu.tr

Anahtar sözcükler:Devreler ve Sistemler, Aktif  Süzgeçler, Akım Modlu Devreler

ABSTRACT

This paper presents a new single-input multi-output type current-mode multifunction filter. The proposed  filter can simultaneously realise three basic filter functions all at high impedance outputs. The circuit employs only the same type active elements and grounded passive components permitting orthogonal adjustment of quality factor Q and ωP where no element matching conditions are imposed. The passive sensitivities are shown to be low.

1. GİRİŞ

Akım modlu devreler üzerine yapılan çalışmalar gittikçe yoğunlaşmakta, aktif süzgeç, osilatör gibi analog devre bloklarının gerçekleştirilmesinde yararlanılan alışılagelmiş gerilim modlu devre çözümleri yerlerini gün geçtikçe akım modlu yeni devre tekniklerine bırakmaktadır [1-6]. Buna paralel olarak, işlemsel geçiş iletkenliği kuvvetlendiricisi (OTA), çift çıkışlı işlemsel geçiş iletkenliği kuvvetlendiricisi (DO-OTA), akım taşıyıcı (CCII), dört uçlu yüzen nulör (FTFN), çok çıkışlı akım taşıyıcı (DO-CCII) gibi akım modlu olarak çalışan yeni ve daha değişik yapıdaki aktif elemanlar da güncel hale gelmekte, bunlara   ilişkin yeni aktif eleman topolojileri üretilmektedir.

Akım modlu devre uygulamalarının ilginç bir örneği de çok fonksiyonlu aktif süzgeç yapılarıdır [1,3,6]. Akım modunun sağladığı olanaklar sonucunda oldukça yüksek frekanslarda büyük genlikli işaretlerin işlenmesini sağlayan bu tür devreler, aynı anda birden fazla temel süzgeç fonksiyonunu gerçeklerler ve bu nedenle haberleşme devrelerinde kullanılmak üzere tümleştirilmeye son derece uygun düşerler.

Bu bildiride DO-CCII ile gerçekleştirilen yeni bir aktif süzgeç devresi topolojisi önerilmiştir. Devrede sadece topraklanmış elemanlar kullanılmıştır, bu nedenle oluşturulan devre tümleştirmeye uygun düşmektedir. Önerilen topoloji akım modlu olduğundan oldukça geniş bir frekans bölgesinde çok büyük genlikli çıkış işareti üretebilmekte, bu da tasarımcıya geniş bir kullanum alanı sağlamaktadır.

2. DO-CCII TANIM BAĞINTILARI

DO-CCII elemanı şematik olarak Şekil-1'de gösterilmiştir. Eleman CCII yapısından türetilmiştir. Elemanın tanım bağıntıları matrisel olarak

(1)

şeklindedir. (1) bağıntısında k = 1 alınırsa  DO-CCII+ elemanı, k=-1 alındığında ise DO-CCII- elemanı tanımlanmaktadır. DO-CCII+ elemanında her iki z çıkışı da aynı fazda işaret verirler, DO-CCII- elemanında ise bu iki ucun işaretleri zıt yönlü olurlar.  Bu elemanlar bipolar ve CMOS teknolojileriyle gerçekleştirilebilir.

Şekil 1 DO-CCII sembolü

3. ÖNERİLEN DEVRE TOPOLOJİSİ

Önerilen devre topolojileri Şekil-2'de görülmektedir. Girişten HP, LP ve BP çıkışlarına kadar olan devre fonksiyonları

HHP(s)=H1s2s2+ωOQs+ωO2		(2)

HLP(s)=H2ωO2s2+ωOQs+ωO2		(3)

HBP(s)=H3ωOQss2+ωOQs+ωO2		(4)

bağıntılarıyla tanımlanmışlardır.

Şekil-2. Önerilen Devre Topolojisi

LP, HP ve BP fonksiyonlarına ilişkin kutup frekansı, değer katsayısı ve fonksiyonlara ilişkin kazanç değerleri  Tablo-1’de görülmektedir.

Tablo-1. LP, HP ve BP fonksiyonlarına ilişkin kutup frekansı, değer katsayısı ve fonksiyonlara ilişkin kazanç değerleri

| P | Qp | H1 | H2 | H3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1G2G3C5C6G4 | 1C1G1G4C5C6G2G3 | 1 | −G4G1 | G4C6G3C1 |

şeklindedir. Pasif Wp ve Qp duyarlıkları

SG1,G2,G3ωo= 1/2, SG4,C5,C6ωo= -1/2, SC1ωo= 0, SG1,G4,C5,C6Q= 1/2, SG2,G3Q= -1/2, SC1Q= -1,

bağıntılarıyla verilmiştir.

3. SONUÇ

Bu çalışmada çok çıkışlı, LP, HP ve BP  fonksiyonlarını aynı anda gerçekleştirebilen, akım modlu ve yüksek çıkış empedanslı bir   DO-CCII süzgeci topolojisi önerilmiştir. Önerilen devre topolojisinin performansı bir CMOS DO-CCII devresi  kullanılarak SPICE benzetim programı yardımıyla bir uygulama örneği üzerinde gösterilmiştir. Geliştirilen  devre sadece topraklanmış elemanlar içerdiği için tümleştirmeye çok elverişlidir. Yine, akım modlu çalışma sonucunda, 100kHz mertebesindeki yüksek frekans değerlerinde bile besleme gerilimi mertebesinde çıkış gerilimleri elde edilmesi olanağı bulunmaktadır. Bu, alışılagelen gerilim modlu devreler göre önemli bir üstünlük olarak kendini göstermektedir. Ayrıca, önerilen devrede eleman eşleştirme sorunu bulunmamaktadır. p kutup frekansı ve QP değer katsayısı ortogonal olarak ayarlanmaktadır. Devrenin pasif duyarlıklar düşüktür.

KAYNAKLAR

[1]	Senani R., New Current-Mode Biquad Filter, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS, Vol 73, Iss 4, pp 735-742, 1992.

[2]	Horng J. W., Lee M. H., Hou C. L., Universal Active-Filter Using 4 OTAs and One CCII, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS, Vol 78, Iss 5, pp 903-906, 1995.

[3]	Abuelma'atti M. T., Shabra A. M., A Novel Current Conveyor-Based Universal Current-Mode Filter, MICROELECTRONICS JOURNAL, Vol 27, Iss 6, pp. 471-475, 1996.

[4]	Chang C. M., Novel Universal Current-Mode Filter with Single-Input and 3 Outputs Using Only 5 Current Conveyors, ELECTRONICS LETTERS, Vol 29, Iss 23, pp 2005-2007, 1993.

[5]	Abuelma'atti M. T., Al-Qahtani M. A., Current-Mode Universal Filters Using Unity-Gain Cells, ELECTRONICS LETTERS, Vol. 32, no. 12, pp. 1077-1078, 1996.

[6]	Güneş E. O., Anday F., Realisation of Current-Mode Universal Filter Using CFCCIIps, ELECTRONICS LETTERS, Vol 32, Iss 12, pp. 1081-1082, 1996.