## Zaman Uzamı Skalar Küresel Dalga Fonksiyonları için Öteleme Adisyon Teoremleri

S. Alp AZİZOĞLU 1			S. Sencer KOÇ 2

1 HC Elektronik Tasarım Direktörlüğü, ASELSAN A.Ş., Ankara

2 Elektrik ve Elektronik Müh. Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

1e-posta: sazizoglu@aselsan.com.tr            		2 e-posta: skoc@metu.edu.tr

# Özetçe

Öteleme adisyon teoremlerinin (‘translational addition theorems’) birden fazla saçıcıdan saçılım problemlerinin çözümünde gerekliliği frekans uzamı saçılım problemlerinde çok iyi bilinmektedir. Bir koordinat sistemindeki dalga fonksiyonlarını, öteleme ile elde edilen başka bir koordinat sistemindeki dalga fonksiyonları cinsinden ifade eder. Zaman uzamı saçılım problemlerine olan yoğun ilgiden dolayı, bu teoremlerin zaman uzamında da yararlı olacağı beklenmektedir. Bu makalede, skalar küresel dalga fonksiyonları için öteleme adisyon teoremleri zaman uzamında çıkarılmış, bulunan ifadeler nümerik olarak test edilmiştir.

# 1. Giriş

Frekans uzamında öteleme adisyon teoremleri, ilk kez [1]’de çıkarılmış, daha sonra [2] ve [3]’de geliştirilmiş ve vektörel dalgalar eklenmiştir.

Problemin formülasyonu ve çözümü 2. bölümde verilmiş, bulunan ifadeler 3. bölümde nümerik olarak test edilmiştir.  R, θ, φ ,  gözlem noktasının 0 merkezli ilk koordinat sistemindeki küresel koordinatları,  R', θ', φ'  ise 0' merkezli ikinci koordinat sistemindeki küresel koordinatlarıdır. 0' ilk koordinat sistemine gore  R0, θ0, φ0  koordinatlıdır. c dalgaların boşluktaki yayılma hızıdır.

2. Formülasyon ve Çözüm

Zaman uzamı skalar küresel dalga fonksiyonları Φnm(R,t) küresel bir yüzey üzerinde ortogonaldir ve aşağıdaki skalar dalga denklemini sağlar,

∇2−1c2∂2∂t2Φnm(R,t)=0 ,		 (1)

Sınır koşuluyla birlikte (1) denklemini −n≤m≤n, 0≤n≤∞ için aşağıdaki fonksiyon setleri sağlar,

Φnm(1)R,t=ℜnRc,tPnm(cosθ)ejmφ ,   	 (2)

Φnm(4)R,t=OnRc,tPnm(cosθ)ejmφ ,   	 (3)

Φnm(1),(4)(R,t), bilinen küresel skalar dalga fonksiyonlari jn(kR)Pnm(cosθ)ejmφ ve hn(2)(kR)Pnm(cosθ)ejmφ’nin tam olarak ters Fourier dönüşümü değildir, ama bir katsayı ile ilişkilidir, [4]. (2) ve (3)’de Pnm, Associated Legendre fonksiyonlarını gösterir ve On, dışa doğru yayılan dalgaları temsil eder, [4]. p(.),      (-1,1) aralığında bire, dışarıda ise sıfıra eşittir ve

ℜnR,t=1 RPn tRp tR,			 (4)

On(R,t)=δ(t−R)R+i=1n(n+i)!2ii!(i−1)!(n−i)!(t−R)i−1Ri+1u(t−R) .		 (5)

Amacımız 0 merkezli ilk koordinat sistemine göre yazılan Φnm(1),(4)(R,t) küresel dalga fonksiyonlarının 0' merkezli ikinci koordinat sistemine gore yazılan skalar küresel dalga fonksiyonları cinsinden açılımını bulmaktır. Bunun için koordinat ötelemesi, R=R0+R', Şekil 1, ve herhangi bir yönden gelen darbe düzlem dalganın (‘impulsive plane wave’) 0 merkezli küresel dalga fonksiyonları ile zaman uzamında açılımı kullanılır. θ=α ve φ=β yönünden gelen δ(t+Rcosγ) darbe düzlem dalganın açılımı aşağıdaki gibidir,

δ(t+Rcosγ)=12n=0∞m=−nn(−1)n(2n+1)(n−m)!(n+m)!ℜnR,t.Pnm(cosα)Pnm(cosθ)e−jm(β−φ) . (6)

Şekil 1: Koordinat ötelemesi.

Burada γ, (α,β) ve (θ,φ) yönleri arasındaki açıdır, ve

cosγ=cosθcosα+sinθsinαcos(φ−β).	 (7)

(6) açılımını kullanarak ve [1]’deki adımların benzerini tamamen zaman uzamında yaparak öteleme adisyon teoremlerini elde edebiliriz,

Φnm(1),(4)R,t=12ν=0∞μ=−ννρ(−1)ν+ρ−n+μ(2ν+1) am,n  −μ,ν  ρ.Φvμ(1)R',t ⊗ Φρ,(m−μ)(1),(4)Ro,t, R'≤R0 .

Φnm(1)(R,t) için R' ve R0 göreceli büyüklüğüne bakılmadan iki satır da kullanılabilir. ⊗ katlanma operasyonunu (‘convolution’) gösterir ve ρ üzerindeki sonlu toplam n−ν, n−ν+2, …, (n+ν) aralığını kapsar. am,n  μ,ν  ρ katsayıları ‘linearization expansion’ ile tanımlıdır,

Pnm(x) Pνμ(x)=ρam,n  μ,ν  ρPρm+μ(x),    (9)

ve Wigner 3−j sembollerinin çarpımı ile ifade edilebilir,

am,n  μ,ν  ρ=(−1)m+μ(2ρ+1).(n+m)! (ν+μ)! (ρ−m−μ)!(n−m)! (ν−μ)! (ρ+m+μ)!1/2. n0 ν0 ρ0nm νμ ρ −m−μ . (10)

Wigner 3−j sembolü  açık olarak Racah formula, [5], ile yazılabilir,

j1m1 j2m2 j3m3=(−1)j1−j2−m3(δm1+m2+m3,0).(j1+j2−j3)! (j1−j2+j3)! (−j1+j2+j3)! (j1+j2+j3+1)! .(j1+m1)! (j1−m1)! (j2+m2)! (j2−m2)! (j3+m3)! (j3−m3)!.x(−1)x x! (j1+j2−j3−x)! (j1−m1−x)! (j2+m2−x)! (j3−j2+m1+x)! (j3−j1−m2+x)! ,(11)

x üzerindeki toplam faktoriyel bulunan terimleri negatif yapmayan bütün tamsayılar üzerindedir.

3.Nümerik Sonuçlar

(8) açılımının nümerik olarak testi  için denklemin iki tarafının, e−8t29 ile verilen Gaussian dalga şekli ile katlanma integrali alınmıştır. Gaussian dalga şeklinin süresi yaklaşık 6'dır ve dalganın yayılma hızı boşluktaki ışık hızına eşitse dalganın süresi yaklaşık olarak 20 nanosaniyedir. Denklemin doğruluğu değişik n, m, R ve R0 için gösterilmiştir.

Φnm(1)(R,t), n=4, m=2, R=6m, θ=π/2, φ=π/4, R0=1m, θ0=π/6, φ0=0, R'=5.7234, için sağ ve sol tarafın gerçek (‘real’) bileşenleri sıfıra gitmektedir, Şekil 2, sanal (‘imaginary’) bileşenleri ise  Şekil 3’de karşılaştırılmıştır. Seri açılımda ν icin 3 terim alınmıştır. Yapılan simulasyonlar seri açılımda alınması gereken terim sayısının sabit R ve n için minR',Ro/τ ile orantılı olduğunu göstermiştir; τ dalga şeklinin süresidir. minR',Ro sabit tutarak R’yi azaltmak veya  n’i artırmak da alınması gereken terim sayısını artırır.

Şekil 2: n=4, m=2, R=6m, θ=π/2, φ=π/4, R0=1m, θ0=π/6, φ0=0, R'=5.7234,   _____ (sağ taraf),                 xxxxx (sol taraf).

Şekil 3: n=4, m=2, R=6m, θ=π/2, φ=π/4, R0=1m, θ0=π/6, φ0=0, R'=5.7234,   _____ (sağ taraf),                 xxxxx (sol taraf).

Φnm(4)(R,t), n=4, m=2, R=25m, θ=π/2, φ=π/4, R0=1m, θ0=π/6, φ0=0, R'=24.6642, için sağ ve sol tarafın gerçek (‘real’) bileşenleri sıfıra gitmektedir, Şekil 4, sanal (‘imaginary’) bileşenleri ise  Şekil 5’de karşılaştırılmıştır. Seri açılımda ν icin 3 terim alınmıştır. Yapılan simulasyonlar seri açılımda alınması gereken terim sayısının n’e çok bağlı olmadığı, baskın olarak minR',Ro/τ ile orantılı olduğunu ve R’nin en az minR',Ro’nin 10 katı büyüklüğünde olması gerektiğini göstermiştir. Şekil 6’da, denklem (8)’den de bekleneceği gibi eşitliğin sağlanamadığı bölgeler gösterilmistir. I. bölgede R', R0’ya çok yakındır ve II. bölgede R, minR',Ro’den yeterince büyük değildir.

Zaman uzamı skalar küresel dalga fonksiyonlari için öteleme adisyon teoremleri, denklemlerin eşitliğinin yanısıra bilinen frekans uzamı ifadelerinin ters Fourier dönüşümleri ile de nümerik olarak test edilmiştir.

Şekil 4: n=4, m=2, R=25m, θ=π/2, φ=π/4, R0=1m, θ0=π/6, φ0=0, R'=24.6642, _____ (sağ taraf),              xxxxx (sol taraf).

Şekil 5: n=4, m=2, R=25m, θ=π/2, φ=π/4, R0=1m, θ0=π/6, φ0=0, R'=24.6642, _____ (sağ taraf),              xxxxx (sol taraf).

II

I

Şekil 6: Φnm(4)(R,t) için yakınsama bölgeleri.

4. Kaynakça

[1] B. Friedman ve J. Russek, “Addition theorems for spherical waves,” Quart. Appl. Math., vol. 12, 13-23, 1954.

[2] S. Stein, “Addition theorems for spherical wave functions,” Quart. Appl. Math., vol. 19, 15-24, 1961.

[3] O. R. Cruzan, “Translational addition theorems for spherical vector wave functions,” Quart. Appl. Math., vol. 20, 33-40, 1962.

[4] S. A. Azizoglu, S. S. Koc ve O. M. Buyukdura, “Spherical wave expansion of the time-domain free-space dyadic Green’s function,” IEEE Trans. Antennas Propagat., vol. 52, 677-683, March 2004.

[5] A. Messiah, Quantum Mechanics, Vol. 2. Amsterdam: North-Holland, 1962.