| Birim Fiyat No | YAPILACAK İŞİN ADI | Montajlı Birim Fiyat YTL | Montaj Birim Fiyatı YTL |
| --- | --- | --- | --- |
| 890-000 | TELEFON SANTRALI VE MONTAJI: (İhzarat: % 80) Santralın ve şef sekreterlerin üretildiği tesisler ISO9001 Kalite belgesine sahip olacaktır.Santral T.Telekom onay belgesi, TSE üretim ve hizmet yeri yeterlilik belgesi, Sanayi Bakanlığı İmalat yeterlilik belgesi olacaktır. Teknik şartnamesinde yazılı özellikte sürgülü modüler slotlu yapıya sahip kabinette sayısal telefon santralının işyerinde temini ve yerine montajı, santraldan ve abonelerden gelen kabloların bağlantısı, her nev'i ufak malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi, santrala özel meşguliyet panolu operatör telefon seti, kuru tip bakımsız aküler ve redresör dahil işler halde teslimi. Şef Sekreter Asgari Özellikleri: Üzerinde bulunan özel amaçlı tuşlar ve ekran aracılığıyla sıraya girme, otomatik arama, yönlendirme, alarm, menü, konferans gibi özelliklerin takip edilmesini sağlayabilecek yapıda olacaktır. Ayrıca şef sekreter en az 40 karakterli LCD ekrana, 12 adet programlanabilir, 6 adet (redial, menü, telefon defteri, flash, park, transfer) özel fonksiyon tuşlarına, ahizesiz konuşma ve 100 adet isim ve telefon numarasının kaydedilebildiği telefon defteri ve kayıtlı aboneler arandığında, arayan abonenin isminin ekranda görülebilmesi özelliklerine sahip olacaktır. |  |  |
| 890-100 | Analog Harici Hat Analog Dahili Hat Şef Sekreter |  |  |
| 890-101 | 4 28 4 | 4.637,30 | 228,70 |
| 890-102 | 8 40 4 | 5.844,30 | 279,50 |
| 890-103 | 8 56 5 | 7.496,00 | 336,70 |
| 890-104 | 12 52 6 | 8.258,30 | 371,00 |
| 890-105 | 16 96 6 | 11.434,50 | 490,40 |
| 890-106 | 4 12 7 | 6.352,50 | 296,00 |
| 890-107 | 4 28 7 | 7.877,10 | 355,70 |
| 890-108 | 4 44 8 | 8.893,50 | 438,30 |
| 890-109 | 8 56 8 | 11.942,70 | 500,60 |
| 890-110 | 8 72 8 | 13.022,60 | 553,90 |
| 890-111 | 8 88 9 | 15.119,00 | 597,10 |
| 890-112 | 12 84 9 | 15.246,00 | 603,50 |
| 890-113 | 12 100 9 | 16.643,60 | 660,70 |
| 890-113 | 12 116 10 | 18.676,40 | 762,30 |
| 890-400 | Şef sekreter (seri) telefonları Döner kadranlı sistem: (Ölçü: Ad.) (*) |  |  |
| 890-401 | 1/ 1 | 99,60 | 48,00 |
| 890-402 | 1/ 2 | 154,80 | 57,90 |
| 890-403 | 1/ 3 | 218,90 | 67,30 |
| 890-404 | 1/ 5 | 316,10 | 77,50 |
| 890-405 | 2/ 1 | 159,20 | 57,90 |
| 890-406 | 2/ 2 | 212,20 | 67,30 |
| 890-407 | 2/ 3 | 238,70 | 77,50 |
| 890-408 | 2/ 4 | 287,50 | 85,50 |
| 890-409 | 2/ 5 | 362,70 | 90,90 |
| 890-410 | 2/ 6 | 391,30 | 96,20 |
| 890-411 | 2/ 7 | 433,40 | 106,70 |
| 890-412 | 2/ 8 | 495,30 | 115,00 |
| 890-413 | 2/ 9 | 535,10 | 125,80 |
| 890-414 | 2/ 10 | 588,10 | 133,70 |
| 890-500 | Elektronik Tip Tam Otomatik Telefon Santralı: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 80) Özellikleri teknik şartnamede bildirilen tamamen solid-state yarı iletken devre elemanlarından oluşmuş: mikro işlem kontrollü, modüler nitelikte elektronik otomatik, telefon santralının işyerinde temini, yerine; montajı, iç ve dış abone dağıtım panosu, santral ve abonelerden gelen kablo bağlantılarının yapılması, santrala özel akü (TS 1352), redresör, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi; (TSE kalite belgeli olacaktır) |  |  |
| 890-501 | 5/ 10 | _ | _ |
| 890-502 | 4/ 20 | 2.435,50 | 289,30 |
| 890-503 | 4/ 24 | 2.781,10 | 342,70 |
| 890-504 | 4/ 28 | 2.931,00 | 342,70 |
| 890-505 | 6/ 28 | 3.081,00 | 342,70 |
| 890-506 | 4/ 32 | 3.157,20 | 342,70 |
| 890-507 | 5/ 50 | _ | _ |
| 890-508 | 4/ 56 | 4.961,30 | 390,00 |
| 890-509 | 8/ 56 | 5.371,70 | 390,00 |
| 890-510 | 8/ 96 | 8.002,90 | 481,50 |
| 890-511 | 12/ 96 | 8.493,30 | 533,60 |
| 890-512 | 10/ 100 | _ | _ |
| 890-513 | 8/ 104 | 8.493,30 | 625,70 |
| 890-514 | 12/ 104 | 8.944,30 | 672,90 |
| 890-515 | 12/ 144 | 10.749,70 | 769,90 |
| 890-516 | 12/ 152 | 11.275,70 | 855,00 |
| 890-517 | 16/ 152 | 11.651,80 | 914,80 |
| 890-518 | 20/ 200 | 14.281,70 | 1.016,40 |
| 890-519 | 20/ 216 (en az % 50 kabili tevsi) tip | 18.802,20 | 1.120,60 |
| 890-520 | 24/ 200 (en az % 50 kabili tevsi) tip | 20.757,70 | 1.168,60 |
| 890-521 | 28/ 248 (en az % 50 kabili tevsi) tip | 24.606,10 | 2.195,60 |
| 890-522 | 28/ 304 (en az % 50 kabili tevsi) tip | 30.385,70 | 1.616,60 |
| 890-523 | 32/ 304 (en az % 50 kabili tevsi) tip | 30.665,30 | 1.414,10 |
| 890-524 | 36/ 360 (en az % 50 kabili tevsi) tip | 35.122,40 | 1.520,80 |
| 890-525 | 40/ 400 (en az % 50 kabili tevsi) tip | 40.252,90 | 1.708,80 |
| 890-526 | 44/ 456 (en az % 50 kabili tevsi) tip | 46.626,20 | 1.825,70 |
| 890-527 | 50/ 500 (en az % 50 kabili tevsi) tip | _ | _ |
| 890-528 | 52/ 504 (en az % 50 kabili tevsi) tip | 55.527,80 | 1.853,70 |
| 890-529 | 60/ 600 (en az % 50 kabili tevsi) tip | 65.701,00 | 1.874,90 |
| 890-530 | 70/ 700 (en az % 50 kabili tevsi) tip | _ | _ |
| 890-531 | 72/ 704 (en az % 50 kabili tevsi) tip | 81.808,70 | 2.012,50 |
| 890-532 | 80/ 800 (en az % 50 kabili tevsi) tip | 93.253,50 | 1.743,90 |
| 890-533 | 92/ 904 (en az % 50 kabili tevsi) tip | 99.184,50 | 2.324,40 |
| 890-534 | 100/ 1000 (en az % 50 kabili tevsi) tip | 112.753,40 | 2.520,80 |
| 890-535 | 104/ 1008 (en az % 50 kabili tevsi) tip | 113.950,00 | 2.588,00 |
| 890-536 | 4/ 16 | 2.405,10 | 289,30 |
| 890-537 | 4/ 48 | 4.510,30 | 342,70 |
| 890-538 | 6/ 16 | 2.556,20 | 289,30 |
| 890-539 | 6/ 24 | 3.006,00 | 342,70 |
| 890-540 | 6/ 32 | 3.379,50 | 342,70 |
| 890-541 | 6/ 40 | 3.608,20 | 342,70 |
| 890-542 | 6/ 56 | 4.510,30 | 383,70 |
| 890-543 | 8/ 16 | 2.856,10 | 342,70 |
| 890-544 | 8/ 24 | 3.232,20 | 342,70 |
| 890-545 | 8/ 32 | 3.683,20 | 342,70 |
| 890-546 | 8/ 48 | 4.885,10 | 342,70 |
| 890-547 | 8/ 64 | 5.562,20 | 383,70 |
| 890-548 | 8/ 72 | 6.954,70 | 383,70 |
| 890-549 | 8/ 80 | 6.975,00 | 481,50 |
| 890-550 | 12/ 80 | 7.667,50 | 533,60 |
| 890-551 | 12/ 88 | 8.083,40 | 625,70 |
| 890-552 | 12/ 112 | 9.241,60 | 972,90 |
| 890-553 | 12/ 152 | 11.124,50 | 769,90 |
| 890-554 | 12/ 136 | 10.523,60 | 855,00 |
| 890-555 | 12/ 120 | 9.621,50 | 721,60 |
| 890-556 | 16/ 128 | 10.523,60 | 769,90 |
| 890-557 | 16/ 144 | 11.124,50 | 816,90 |
| 890-558 | 16/ 160 | 11.877,30 | 914,80 |
| 890-559 | 16/ 176 | 12.778,70 | 961,80 |
| 890-560 | 16/ 192 | 13.530,80 | 961,80 |
| 890-561 | 16/ 208 | 16.912,90 | 1.016,40 |
| 890-562 | 20/ 184 | 15.559,80 | 961,80 |
| 890-563 | 20/ 120 | 12.553,80 | 855,00 |
| 890-564 | 20/ 208 | 18.041,10 | 1.067,20 |
| 890-565 | 20/ 216 | 18.792,00 | 1.067,20 |
| 890-566 | 20/ 232 | 19.920,20 | 1.067,20 |
| 890-567 | 24/ 208 | 18.792,00 | 1.067,20 |
| 890-570 | ISDN PRA BAĞLANTISI (Ölçü ad.) Aşağıda belirtilen standart ve servisler ile ilgili ITU-T standartlarındaki özellikleri destekleyen, 2 Mbit/s (30B+D) kapasiteli harici hat bağlantısıdır. Projedeki 890-500 poz numaralı santralın iç hat sayısının % 0,3 (binde üç) oranında olacaktır. (Örneğin; 1.000 dahili hatlı santral için en fazla 3 adet olacaktır) Arayanı Görme (CLIP) ETS 300 092 Arayanın Görünmemesi (CLIR) ETS 300 093 Bağlanılanı Görme (COLP) ETS 300 097 Bağlanılanın Görülmemesi (COLR) ETS 300 098 Doğrudan Arama (DDI) ETS 300 064 Ücret Tespiti (AOC-D ve E) ETS 300 182 Not : PRA kullanıldığında sistemde BRA bulunmayacaktır. | 484,00 | 60,50 |
| 890-571 | ISDN BRA BAĞLANTISI (Ölçü ad.) Aşağıda belirtilen standart ve servisler ile ilgili ITU-T standartlarındaki özellikleri destekleyen, 144 kbit/s (2B+D) kapasiteli harici hat bağlantısıdır. Projedeki 890-500 poz numaralı santralın iç hat sayısının % 5'i (yüzde beşi) oranında olacaktır. (Örneğin; 20 dahili hatlı santral için en fazla 1adet olacaktır.) Arayanı Görme (CLIP) ETS 300 092 Arayanın Görünmemesi (CLIR) ETS 300 093 Bağlanılanı Görme (COLP) ETS 300 097 Bağlanılanın Görülmemesi (COLR) ETS 300 098 Doğrudan Arama (DDI) ETS 300 064 Ücret Tespiti (AOC-D ve E) ETS 300 182 Not : PRA kullanıldığında sistemde BRA bulunmayacaktır. | 352,00 | 44,00 |
| 890-580 | ROBOT OPERATÖR VE SESLİ MESAJ SİSTEMİ (Ölçü ad.) 890-500 poz numaralı santrallar için harici hatlardan gelen çağrılara hizmet verecektir.Sistem bilgisayar tabanlı olacak ve bilgisayar sistemi en son teknolojiye sahip olacaktır. Projede yer alan 890-500 numaralı santralın harici hat sayısının % 15'i oranında olacaktır. (Örneğin; 20 harici hatlı santral için en fazla 4 port olacaktır.) Not : 890-570, 890-571, 890-580 pozları kullanıcı idarenin görüşü alındıktan sonra yaptırılacaktır. |  |  |
| 890-581 | 2 port | 3.784,00 | 440,00 |
| 890-582 | 4 port | 4.488,00 | 550,00 |
| 890-583 | 6 port | 5.896,00 | 660,00 |
| 890-584 | 8 port | 6.424,00 | 770,00 |
| 890-585 | 10 port | 7.832,00 | 880,00 |
| 890-586 | 12 port | 8.448,00 | 990,00 |
| 890-587 | 16 port | 12.320,00 | 1.320,00 |
| 890-600 | Şef Sekreter(Seri) telefonları tuşlu kadranlı sistem:(Ölçü:Ad)(*) |  |  |
| 890-601 | 1/1 | 94,90 | 45,90 |
| 890-602 | 2/1/1 | 151,00 | 45,90 |
| 890-603 | 2/2/1 | 200,40 | 64,10 |
| 890-604 | 2/3/1 | 280,70 | 73,30 |
| 890-605 | 2/4/1 | 319,40 | 81,40 |
| 890-606 | 2/5/1 | 366,90 | 92,80 |
| 890-607 | 2/6/1 | 400,80 | 101,60 |
| 890-608 | 2/7/1 | 469,50 | 113,70 |
| 890-609 | 2/8/1 | 521,80 | 122,80 |
| 890-700 | Çok Maksatlı Elektronik Haberleşme Sistemi (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 80) Tamamen solid-state yarı iletken devre elemanlarından oluşmuş, mikro - işlem kontrollü, modüler nitelikte; elektronik otomatik telefon santralı, şef sekreter, iki yollu intercom ve düafon sistemlerinin tümünü bir arada içeren, PTT devre sayısı kadar müşterek veya münferit operatör pozisyonu düzenlenebilen çok merkezli, elektrik akımı ile çalışan tüm cihazlara abone devreleri vasıta ile akuple edilerek yol verebilen; şebeke gerilimi ile direkt olarak çalışabilen dahili ve harici konferans yapabilen harici çıkışları ve girişleri yönlendirebilen, abone devreleri vasıtası ile beklemede fon müziği verebilen, genel ses ve müzik yayını yapabilen; sıvı kristal göstergeli, özel kilit sistemli, mikro telefon kaldırmadan arama ve görüşme yapabilen, mikro- işlem kontrollü özel elektronik telefon apreyi, bağlanabilen, çok maksatlı elektronik haberleşme sisteminin işyerinde temini; yerine montajı, abonelerden gelen kablo bağlantılarının yapılması, şebeke kesilmesinde sistemin çalışmasını sağlayan özel stasyoner akü (TS-1352), invertör her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. (TSE kalite belgeli olacaktır.) |  |  |
| 890-701 | 2/8/10 | _ | _ |
| 890-702 | 2/10/10 | _ | _ |
| 890-703 | 4/8/10 | _ | _ |
| 890-704 | 4/10/10 | _ | _ |
| 890-705 | 4/12/10 | _ | _ |
| 890-706 | 4/14/10 | _ | _ |
| 890-707 | 4/16/10 | _ | _ |
| 890-708 | 4/18/10 | _ | _ |
| 890-709 | 4/20/10 | _ | _ |
| 890-710 | 6/8/10 | _ | _ |
| 890-711 | 6/10/10 | _ | _ |
| 890-712 | 6/12/10 | _ | _ |
| 890-713 | 6/14/10 | _ | _ |
| 890-714 | 6/16/10 | _ | _ |
| 890-715 | 6/18/10 | _ | _ |
| 890-716 | 6/20/10 | _ | _ |
| 890-717 | 6/22/10 | _ | _ |
| 890-718 | 6/24/10 | _ | _ |
| 890-719 | 6/26/10 | _ | _ |
| 890-720 | 6/28/10 | _ | _ |
| 890-721 | 6/30/10 | _ | _ |
| 890-722 | 6/32/15 | _ | _ |
| 890-723 | 6/34/15 | _ | _ |
| 890-724 | 6/36/15 | _ | _ |
| 890-800 | Elektronik telefon apreyi: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 70) Sıvı kristal göstergeli; özel kilit sistemli; mikro telefon kaldırmadan arama ve görüşme yapabilen, direkt olarak ulaşılabildiği harici hatların tümünü aynı anda beklemeye alabilen; mikro - işlem kontrollü, çok maksatlı elektronik telefon apereyinin sağlanması ve montajı (Tesisat kablosu ve tesisat işçiliği hariç) (TSE kalite belgeli olacaktır). Not: (Şef Sekreter Telefonları İçin) 1- Dış hat devrelerinin bağlı olduğu devreler, iç santralli abonelerde bağlanabilmelidir. 2- Dış görüşmelerin diğer merkezlerden dinlenmesi mümkün olmayacaktır. 3- Dış hat çağırmaları iki merkezde çalacaktır. 4- Sistem röleli veya 2/10 ve 2/5 kapasiteleri için mekanik de olabilecektir. 5- Dış hat ile görüşme halinde içerden bilgi alma ve dış hattı diğer bir merkeze transfer etmek mümkün olacaktır. 6- Dış hattın meşguliyeti bütün merkezlerde ışıklı olarak görülecektir. 7- Zil ve reglet kutuları, bağlantı iletkenleri, redresör, her nevi ufak malzeme ve işçilik fiyata dahildir. 8- Örneğin 2/5’lik sistemde 6 aparey mevcuttur. 9- Apareyler arası döşenecek olan kablo fiyatları ayrıca ödenecektir. 10- Telefon santralleri ve şef sekreter telefonları TSE kalite belgeli olacaktır. |  |  |
| 890-801 | ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI (Ölçü : Ad.) (İhzarat: %80) -Santralin üretildiği tesisler ISO 9001 kalite belgesine sahip olacaktır. -Santral ve santralle birlikte çalışacak teçhizatlar (Telefon makinaları, özel setler v.b. gibi) TT (Türk Telekom) onay belgeli olacaktır. -Telefon santralı ITU-T (Uluslararası Telekominikasyon Birliği) ve ETSİ'nin (Avrupa Telekominikasyon Standartları Kurumu) son yayımlanmış kitap ve tavsiyelerine (T.T.ca belirlenmiş ülke opsiyonları da dahil olarak), standartlarına tamamen uygunluk taşıyacaktır. -Santral, son teknoloji ürünü IP (İnternet protokollü) ve DECT (kablosuz Telefon Sistemi) uygulamalarını tamamen desteklemelidir. IP (İnternet protokolü) ve DECT sistemine ait özellikler, santral üzerinde uygulamalı olarak idareye verilmelidir. Ayrıca DECT özellikli telefon setleri arayan numara gösterimi (CLIP), aranan numara gösterimi (COLP), arayan isim gösterimi (CNIP), aranan isim gösterimi CONP), isimle arama, mesaj bırakma, rouming (dolaşım) özelliklerini desteklemeli ve aboneler bu özellikleri istediklerinde kullanabilmelidir. IP (İnternet protokolü) ve DECT sistemine ait özellikler santral üzerinde uygulamalı olarak idareye sunulmalıdır. -Toplam 250 port kapasitesini, geçen sistemlerde en az 2 adet işlemci bulunmalı ve bunlar hot stand by (tam yük paylaşımlı) olarak çalışmalıdır. -Toplam 250 port kapasitesini geçen sistemler en az %50 tevsi edilebilir olmalıdır. -Bir konferans devresinde en az 3 (üç) kişi konferansa dahil olabilmelidir. Ancak, santral çoklu konferansı da donanım ve yazılım olarak desteklemelidir. -Santral Türk Telekomca belirlenmiş tüm ISDN Standartlarını desteklemelidir. -Yazılım ve donanım olarak tamamen modüler bir sistem olmalıdır. -Arıza ve sistem programlaması için modem vasıtasıyla sisteme ulaşılıp, müdahale edilebilmelidir. -Oluşturulmuş ve oluşturulabilecek şebekelerde çalışılabilmesi için santral, analog ve sayısal jonksiyon bağlantılarını (2 ve 4 telli E ve M, ISDN, R2 v.s) desteklemelidir. -Redresör ünitesi ile beraber enerji kesintisi durumunda sistemi en az 8 saat besleyecek bakımsız tip kuru akü grubu dahil olmalıdır. -Sistem konfigürasyonunda bulunan her 20 analog harici hat ve her 30 sayısal harici hat (PRI) için 1'er adet operatris konsolu ve kulaklık seti verilecektir. -Robot operatör ve sesli posta sistemi, her 24 analog harici hat için 4 kanal kapasitesinde robot operatör ve sesli posta sistemi dahil olacaktır. - Tevsii istenen kapasitelerde, ilave kapasite kadar aboneye hizmet verecek her türlü yazılım ve donanım ilave kapasitenin içinde olacak ve santralın servis kalitesi düşmeyecektir. -Uzaktan santrale müdahale edebilmek ve santralın bakımı ve programlaması için az 1 adet bilgisayar verilecektir. -Verilecek ana dağıtım çatısı (MDF) iki taraflı (Santral ve bina tarafı) olmalıdır. Analog TT hatları yüksek gerilim ve akıma karşı koruma altına alınmış olmalıdır. Sistemin topraklaması ve enerji beslemesi ayrı, bağımsız tesis edilecektir. -Sistemi en az iki yıl garantili olacaktır. -Her nevi malzeme ve işçilik dahil bütün sistem çalışır halde teslim edilecektir. Robot operatör ve mesaj kayıt sistemi : -Sistem en az 2 dilde (Türkçe ve İngilizce) hizmet verecektir. -Mesaj kayıt süresi; toplam kapasitesi 250 aboneye kadar olan sistemlerde en az 100 saat, 250 aboneyi geçen sistemlerde gelen ilave ile aynı oranda artırılarak bulunacak süre kadar olacaktır. -Kişisel bilgilerin güvenliği için, sistem şifre korumalı olacaktır. -Sistem enerjisini santraldan alacaktır. Ücretlendirme : -Çağrı faturalamaya yönelik programlar veya bilgiler, idarenin istediği formatta olacaktır. Not : 1- 2004 yılı başından itibaren Türk Telekomun telekomünikasyon alanındaki tekeli, mevzuat gereği kalkacağından bu konuda T.T.'un yerine yetkili olacak merciin vereceği kararlar geçerli olacaktır. 2- 1 Analog veya ISDN BRA abone = 1 port 1 trunk = 1 port ISDN PRI = 30 port olarak Hesaplanacaktır. Madde 1: Santralde; programlar, işletme parametreleri ve görüşme bilgileri elektrik kesintisinden etkilenmemelidir. Madde 2: Santral ve telefon setleri Euro-ISDN standartlarından sunulan özelliklerin kullanımını sağlamalıdır. Bunlar; Euro-ISDN’nin Sunduğu Servis ve Özellikler: Call Hold (CH)- Çağrı Tutma: Abonenin konuştuğu aboneyi bekletmeye alarak başka bir çağrı yapabilmesi özelliğidir. Call Barring (CB)-Çıkan Arama Kısıtlaması: Abonenin cihazını tüm çıkan aramalara veya belirli aramalara kapatıp açabileceği özelliktir. Call Waiting (CW) – Bekleyen Çağrı: Abonenin meşgul durumda iken kendisine gelen çağrıdan bir ikaz tonu ile haberdar edilmesi özelliğidir. Abone ya mevcut konuşmayı beklemeye alarak yeni arayan ile bağlantı kurar yada çağrılardan birini tercih ederek diğerini sonlandırır. Call Forward-B / U / NR- Çağrı Yönlendirme: Gelen çağrıların daha önceden belirlenmiş numaralara yönlendirilmesi özelliğidir. Çağrı yönlendirme üç değişik şekilde yapılabilir; Abone Meşgul – B: Gelen çağrılar abone meşgul ise yönlendirilir. Bütün Çağrılar – U: Gelen bütün çağrılar yönlendirilir Cevap Yok – NR: Gelen çağrılar önceden belirlenmiş sayıda zil tonu çaldıktan sonra cevap verilmediği takdirde yönlendirme yapılır. Konferans Görüşme: İkiden çok abonenin birbirleri ile görüşebilmeleri özelliğidir Terminal Portability (TP) – Terminal Taşınırlığı: Abonenin terminal cihazını iletişim (bağlantı) devam ettiği sırada, park edip, aynı erişime bağlı başka bir sokete takip konuşmasına veya haberleşmesine kaldığı yerden devam edebilmesi özelliğidir. Call Transfer (CT) – Çağrı Transferi : Aboneye gelen bir çağrının bir başka aboneye aktarılması özelliğidir. MCID – Kötü Amaçlı Çağrıları Yakalama: Rahatsız edici çağrıların santraldan tespiti özelliğidir. CCBS – Meşgulde Tekrar Arama: Aranılan numaranın meşgul olması durumunda meşguliyeti bittiğinde otomatik olarak aramanın gerçekleşmesi özelliğidir. Line Hunting – Hat Yakalama: Giren aramaların önceden belirlenmiş düzene göre dağıtılma özelliğidir. Call Deflection (CD)- : Çağrının başka bir terminal cihazına çağrı kurulmadan önce (aranan abone telefonunu açmadan önce) yönlendirilmesi özelliğidir. MSN- Çoklu Abone Numarası :ISDN hattına bağlanacak her bir cihaz için (en fazla 8 terminal) ayrı numaraya sahip olma veya tek bir terminal cihazı için birden fazla numara kullanabilme özelliğidir. (ISDN BA Aboneliğinde kullanılır.) DDI-Doğrudan Arama : Arayanların prefix + dahili abone numarası çevirerek doğrudan dahili aboneye ulaşabilmesi özelliğidir. (ISDN PA Aboneliğinde kullanılır.) Sub Adressıng- Alt adresleme : Abonelerin terminal cihazları için logical adres tanımlayabilme özelliğidir. Telefon numarasından sonra tanımlanacak olan rakamlarla hatta bağlı olan cihazlara tek bir ISDN numarası için birden fazla adres tanıtılacaktır. User to user signallling-UUS: Kısa mesaj veya ölçekli veri iletiminin D işaretleşme kanalı kullanılarak gerçekleştirilmesi özelliğidir. AOC- Ücret Tespiti: Aramayla ilgili ücret bilgileri veya kontör sayısının çağrı kurulma sırasında çağrı süresince veya çağrı sonunda görülebilmesi özelliğidir. CUG-Kapalı Kullanıcı Grubu: Belirli bir veya birden fazla grup kullanıcısının birbirleri ile özel sanal bir şebeke üzerinden haberleşme özelliğidir. Clıp- Arayanı Görme: Arayan abonenin numarasının görülmesi özelliğidir. Aranan abonenin alacağı bir özelliktir. CLIR- Arayanın Görünmemesi : Arayan abone numarasının karşı tarafta görülmesinin engellenebilmesi özelliğidir. CLIR Override: Arayan abonenin CLIR özelliğinin bastırılması özelliğidir. COLP- Bağlanılanı Görme: Bağlantı kurulan terminalin numarasının görülebilmesi özelliğidir. Özellikle aranılan tarafın cihaz (faks vb) olması gibi gönderilen bilginin doğru yere gidip gitmediğinin onayının alınamadığı durumunda kullanılabilir. COLR- Bağlantının Görülmemesi : Aranılan abonenin numara bilgisinin arayan tarafa gitmesinin engellenmesi özelliğidir. |  |  |
| 890.802 | Tip 1 sayısal telefon seti: Telefon setleri standart 2 (iki) tel ile bağlanacak ve enerjisini santralden alacaktır. Setler 12 adet programlanabilir tuş, cevapsız çağrılar listesi ve isimle arama özelliği, ahizesiz görüşme, en az 80 karakter LCD ekran, gelen numara ve isim bilgilerini ekrandan görme, tarih ve saat bilgilerini ekrandan görme, mute tuşu (sesin karşı tarafa gitmesini engelleyen tuş) özellikli olacaktır. Setler (en az 2B+D)ISDN özelliklerini destekleyecektir | 403,20 | 28,00 |
| 890.803 | Tip 2 sayısal telefon seti: Telefon setleri standart 2 (iki) tel ile bağlanacak ve enerjisini santralden alacaktır. Setler 5 adet programlanabilir tuş, ahizesiz görüşme, en az 40 karakter LCD ekran, gelen numara ve isim bilgilerini ekrandan görme, tarih ve saat bilgilerini ekrandan görme, mute tuşu (sesin karşı tarafa gitmesini engelleyen tuş) özellikli olacaktır. Setler (en az 2B+D) ISDN özelliklerini destekleyecektir. Setler için ilave edilebilecek opsiyon özellikler -890 Tekrar arama tuşu olmalıdır. -891 Setler birbirine kısa mesaj gönderebilmelidir. -892 Setler 30 adet aramayı hafızasında tutabilmelidir. (10 adet cevapsız çağrı 10 adet gelen çağrı 10 adet yapılan arama) -893 Setlerde zil ve ses ayarı yapılabilmelidir. Setler 100 adet isim ve numarayı adres defterinde Analog Analog Sayısal Sayısal Ha. Açıklama H. Hat D. Hat D. Hat Hat Prı (30b+D) | 240,00 | 13,85 |
| 890-804 | 8 32 15 _ | 20.880,00 | 1.260,00 |
| 890-805 | 12 48 15 _ | 27.448,00 | 1.638,00 |
| 890-806 | 16 64 15 _ | 29.400,00 | 1.746,00 |
| 890-807 | 16 80 31 _ | 24.272,00 | 1.890,00 |
| 890-808 | 20 112 15 _ | 38.808,00 | 2.142,00 |
| 890-809 | 20 128 31 _ | 41.976,00 | 2.520,00 |
| 890-810 | 24 144 46 _ | 47.472,00 | 2.646,00 |
| 890-811 | 24 160 30 _ | 48.216,00 | 2.772,00 |
| 890-812 | 28 160 30 _ | 49.272,00 | 2.898,00 |
| 890-813 | 4 48 14 1 | 27.312,73 | 1.638,00 |
| 890-814 | 8 64 14 1 | 29.832,23 | 1.764,00 |
| 890-815 | 16 80 30 1 | 34.664,05 | 2.016,00 |
| 890-816 | 16 112 14 1 | 39.992,00 | 2.268,00 |
| 890-817 | 20 128 30 1 | 44.120,76 | 2.520,00 |
| 890-818 | 24 144 46 1 | 52.522,46 | 3.024,00 |
| 890-819 | 24 160 30 1 | 55.253,88 | 3.150,00 |
| 890-820 | 28 160 29 1 | 56.304,00 | 3.402,00 |
| 890-821 | 32 192 46 _ En az 2 adet işlemcili ve % 50 Kabili Te. Tip | 77.256,56 | 5.040,00 |
| 890-822 | 16 224 30 1 En az 2 adet işlemcili ve % 50 Kabili Te. Tip | 77.792,40 | 5.166,00 |
| 890-823 | 24 288 30 _ En az 2 adet işlemcili ve % 50 Kabili Te. Tip | 84.488,16 | 5.418,00 |
| 890-824 | 16 288 46 1 En az 2 adet işlemcili ve % 50 Kabili Te. Tip | 88.624,00 | 5.670,00 |
| 890-825 | 48 352 45 _ En az 2 adet işlemcili ve % 50 Kabili Te. Tip | 102.960,00 | 6.678,00 |
| 890-826 | 24 352 45 1 En az 2 adet işlemcili ve % 50 Kabili Te. Tip | 100.152,00 | 6.552,00 |
| 890-827 | 16 448 61 2 En az 2 adet işlemcili ve % 50 Kabili Te. Tip | 120.224,00 | 7.938,00 |
| 890-828 | 24 464 45 1 En az 2 adet işlemcili ve % 50 Kabili Te. Tip | 118.268,64 | 7.812,00 |
| 890-829 | 64 512 76 _ En az 2 adet işlemcili ve % 50 Kabili Te. Tip | 139.748,40 | 9.072,00 |
| 890-830 | 16 544 61 2 En az 2 adet işlemcili ve % 50 Kabili Te. Tip | 133.682,40 | 8.820,00 |
| 890-831 | 72 592 92 _ En az 2 adet işlemcili ve % 50 Kabili Te. Tip | 145.713,60 | 9.576,00 |
| 890-832 | 24 640 60 2 En az 2 adet işlemcili ve % 50 Kabili Te. Tip | 141.631,20 | 9.189,00 |
| 890-833 | 80 704 92 _ En az 2 adet işlemcili ve % 50 Kabili Te. Tip | 165.564,00 | 10.962,00 |
| 890-834 | 24 736 60 2 En az 2 adet işlemcili ve % 50 Kabili Te. Tip | 154.790,64 | 10.080,00 |
| 890-835 | 96 784 107 _ En az 2 adet işlemcili ve % 50 Kabili Te. Tip | 182.376,00 | 11.970,00 |
| 890-836 | 32 816 76 2 En az 2 adet işlemcili ve % 50 Kabili Te. Tip | 172.080,00 | 11.340,00 |
| 890-837 | 104 864 138 _ En az 2 adet işlemcili ve % 50 Kabili Te. Tip | 203.931,00 | 13.320,00 |
| 890-838 | 32 912 91 3 En az 2 adet işlemcili ve % 50 Kabili Te. Tip | 192.165,84 | 12.600,00 |
| 890-839 | 120 1.056 138 _ En az 2 adet işlemcili ve % 50 Kabili Te. Tip | 232.470,00 | 15.498,00 |
| 890-840 | 40 1.104 91 3 En az 2 adet işlemcili ve % 50 Kabili Te. Tip | 220.090,32 | 14.490,00 |
| 890-841 | 152 1.312 152 _ En az 2 adet işlemcili ve % 50 Kabili Te. Tip | 286.806,96 | 19.026,00 |
| 890-842 | 32 1.376 122 4 En az 2 adet işlemcili ve % 50 Kabili Te. Tip | 266.868,00 | 17.776,00 |
| 890-843 | 176 1.584 215 _ En az 2 adet işlemcili ve % 50 Kabili Te. Tip | 343.715,04 | 22.906,80 |
| 890-844 | 56 1.680 169 4 En az 2 adet işlemcili ve % 50 Kabili Te. Tip | 324.223,20 | 21.609,00 |
| 890-845 | 200 1.760 230 _ En az 2 adet işlemcili ve % 50 Kabili Te. Tip | 378.330,48 | 25.200,00 |
| 890-846 | 72 1.952 183 5 En az 2 adet işlemcili ve % 50 Kabili Te. Tip | 374.421,60 | 24.822,00 |
| 890-847 | 256 2.192 291 _ En az 2 adet işlemcili ve % 50 Kabili Te. Tip | 463.919,04 | 30.870,00 |
| 890-848 | 96 2.496 245 6 En az 2 adet işlemcili ve % 50 Kabili Te. Tip | 476.610,48 | 31.752,00 |
| 890-849 | 304 2.800 400 _ En az 2 adet işlemcili ve % 50 Kabili Te. Tip | 650.660,40 | 43.334,00 |
| 890-850 | 112 3.104 307 7 En az 2 adet işlemcili ve % 50 Kabili Te. Tip | 582.970,32 | 38.682,00 |
| 890-851 | 400 3.504 492 _ En az 2 adet işlemcili ve % 50 Kabili Te. Tip | 820.164,96 | 54.558,00 |
| 890-852 | 128 3.904 384 9 En az 2 adet işlemcili ve % 50 Kabili Te. Tip | 726.516,00 | 48.258,00 |
| 890-853 | 456 4.400 585 _ En az 2 adet işlemcili ve % 50 Kabili Te. Tip | 945.000,00 | 65.898,00 |
| 890-854 | 176 4.992 508 11 En az 2 adet işlemcili ve % 50 Kabili Te. Tip | 910.692,00 | 60.606,00 |

-Santralla ilgili prospektüsler en az üç ayrı markada, üçer kopya olacak, idare isterse ihaledeki tenzilatlı birim fiyatı geçmemek üzere ithal yolu ile temini için dış piyasadan prospektüs getirtilecek Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce onananlardan bir tanesi temin ve monte edilecektir.Genel Müdürlük verilen üç markayı da uygun görmediği takdirde yeniden prospektüs isteyebilir. Üstenci aynı zamanda imalatçı veya ithalatçı ise üç marka şartı aranmaz.

-Seçim yapılmadan hiç bir şekilde imalat ve ihzarat yapılmayacaktır.

-ISDN santrallar pozunun kullanılması  ilgili Bakan, bir Bakanlığa bağlı olmayan kurum ve kuruluşların en üst düzeydeki âmirin  onayı ile uygulanacaktır.