ÇİZELGE 2- ELEKTRİKLİ SINIF III ASANSÖRLERİ

(YATAK ASANSÖRLERİ)-FONKSİYONEL BOYUTLARI

| Beyan Yükü (kütle) |  |  |  | Kg | 1600 | 2000 | 2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kabin |  | genişlik | b1 | mm | 1400 | 1500 | 1800 |
|  |  | derinlik | d1 | mm | 2400 | 2700 |  |
|  |  | yükseklik |  | mm |  | 2300 |  |
| Kabin ve Durak Kapıları |  | genişlik | b2 | mm | 1300 |  | 13001) |
|  |  | yükseklik | h3 | mm |  | 2100 |  |
|  |  | tip |  |  | yan açılan |  | yana açılan |
| Kuyu |  | genişlik | b3 | mm | 2400 |  | 2700 |
|  |  | derinlik | d2 | mm | 3000 |  | 3300 |
| Kuyu Dibi Derinliği |  |  | d3 | mm |  |  |  |
|  | Vn=0.63 m/s3 |  |  |  | 1600 |  | 1800 |
|  | Vn=1.00 m/s |  |  |  | 1700 |  | 1900 |
|  | Vn=1.60 m/s4 |  |  |  | 1900 |  | 2100 |
|  | Vn=2.50 m/s4 |  |  |  | 2500 |  | 2500 |
| En üst durak seviyesi üstündeki yükseklik |  |  | h1 | mm |  |  |  |
|  | Vn=0.63 m/s |  |  |  | 4400 |  | 4600 |
|  | Vn=1.00 m/s |  |  |  | 4400 |  | 4600 |
|  | Vn=1.60 m/s4 |  |  |  | 4400 |  | 4600 |
|  | Vn=2.50 m/s4 |  |  |  | 5400 |  | 5600 |
| Makina dairesi (2) | Vn=0.63 m/s | yüzey | A | m2 | 25 | 27 | 29 |
|  |  | genişlik | b4 | mm | 3200 |  | 3500 |
|  |  | derinlik | d4 | mm | 5500 |  | 5800 |
|  |  | yükseklik | h2 | mm |  | 2800 |  |
|  | Vn=1.00 m/s | yüzey | A | m2 | 25 | 27 | 29 |
|  |  | genişlik | b4 | mm | 3200 |  | 3500 |
|  |  | derinlik | d4 | mm | 5500 |  | 5800 |
|  |  | yükseklik | h2 | mm |  | 2800 |  |
|  | Vn=1.60 m/s | yüzey | A | m2 | 25 | 27 | 29 |
|  |  | genişlik | b4 | mm | 3200 |  | 3500 |
|  |  | derinlik | d4 | mm | 5500 | 5800 |  |
|  |  | yükseklik | h2 | mm |  | 2800 |  |
|  | Vn=2.50 m/s | yüzey | A | m2 | 25 | 27 | 29 |
|  |  | genişlik | b4 | mm | 3200 | 3500 |  |
|  |  | derinlik | d4 | mm | 5500 | 5800 |  |
|  |  | yükseklik | h2 | mm |  | 2800 |  |
| 1) Mümkün Olan alternatif: Giriş açıklığı 1400 mm – merkezden açılan kapı 2) Şantiye şartları değişik makina dairesi gerektirebilir. 3) b4 ve d4 minimumu değerlidir. Gerçek boyutları en az A ya eşit bir taban sağlamalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |