YARI İLETKEN GÜÇ ELEMANLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ

| Yİ GÜÇ ELAMANLARI |  |  | Kontrol Edilme |  | Gerilim Dayanımı |  | Akım İletimi |  | Kontrol Özellikleri |  |  |  |  |  | Erişilebilen Nominal Değerler |  | Derlim Düşümleri |  | Anahtarlama Süreleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEMBOL | İSİM |  |  |  |  |  |  |  | Sinyal Süresi |  | Sinyal Şekli |  | Kontrol Şekli |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Normal | Ters | Normal | Ters | Normal | Ters | Kısa | Sürekli | Akım | Gerilim | İletim | Kesim | Gerlim(V) | Akım(A) | Sınırlar(V) | Tipik(V) | Sınırlar (μs) | Tipik (μs) |
|  | DİYOT | Normal | – | – | – | + | + | – |  |  |  |  |  |  | 4000 | 4000 | 0.5-1.2 | 0.9 | 5-40 | 20 |
|  |  | Hızlı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 | 1000 | 0.75-1.50 | 1.1 | 0.5-0.5 | 3 |
|  |  | Schotky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 300 | 0.2-0.5 | 0.3 | 0.1-0.5 | 0.3 |
|  | SCR | Normal | + | – | + | + | + | – | + | – | + | – | + | – | 6000 | 3000 | 1.5-2.5 | 2.0 | 100-500 | 300 |
|  |  | Hızlı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 | 1500 | 1.75-2.75 | 2.25 | 10-100 | 40 |
|  | BJT | Tek | + | – | + | ┴ | + | – | – | + | + | – | + | + | 50-1500 | 300-10 | 0.5-1.0 | 0.75 | 05.5.0 | 3 |
|  |  | Darlington |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 | 750 | 1-2 | 1.5 | 5-15 | 10 |
|  | MOSFET N kanal |  | + | – | + |  | + | ┴ | – | + | – | + | + | + | 50 | 100 | 3-5 | 4.0 | 0.1-1.5 | 0.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 5 |  |  |  |  |
|  | IGBT |  | + | – | + | ┴ | + | – ┴ | – | + | – | + | + | + | 2000 | 500 | 2-4 | 3.0 | 0.5-1.5 | 1 |
|  | MCT |  | + | – | + | ┴ | + | – | + | – | – | + | + | + | 2000 | 600 | 1.5-2.5 | 2.0 | 2.5 | 3 |
|  | GTO |  | + | – | + | + ┴ | + | – | + | – | + | – | + | + | 4500 | 3000 | 2-4 | 3.0 | 5-25 | 15 |
|  | INVSCR | RCT | + | – | + | – | + | ┴ | + | – | + | – | + | – | 2500 | 1000 | 1.75-2.75 | 2.25 | 10-50 | 30 |
|  |  | ASCR | + | – | + | ┴ | – | + | – | + | ┴ | + |  | + | 3000 | 2500 | 1.75-2.75 | 2.25 | 5-15 | 10 |
|  | TRİYAK |  | + | + | + | + | + | + | + | – | + | – | + | – | 1200 | 300 | 1.25-1.75 | 1.5 | 300-500 | 400 |
|  | LASCR |  | + | – | + | + | + | – | + → | – | + → | – | + | – | 4000 | 1500 | 1.5-2.5 | 2.0 | 200-400 | 300 |
| A: Anot; B:Baz; C:Kollektör; D:Kanal; E:Emiter; G:Kanal, Kapı; K:Katot; S:Kaynak |  |  | +:Evet; –:Hayır; →:Işık Etkili; ┴:Normalin Altında |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |