KABLOLU TV SİNYAL DEĞERLERİ 47 ile 440 MHz arasındaki TV sinyalleri (Sinyal kalitesi)

| İletim tekniğine ait karakteristik değerler, özellikler | Alt seviye | Üst seviye |
| --- | --- | --- |
| Soketlerde yararlı sinyal seviyesi Önerilen yararlı seviye Önerilen seviye toleransı | 65 dBuV | 84 dBuV 70 dBuV 5 dBuV |
| Yüksek frekansta işaret gürültü oranı (Carrier to Noise Ratio) | 49 dB |  |
| TV sinyallerinin 1. ve 2. ses taşıyıcıları için değerlendirilen ses frekans gürültü gerilim oranı (Signal to noise voltaga raito) | 60 dB |  |
| Görüntü ve ses taşıyıcıları arasındaki genlik farkları | 10 dB (14*) | 19 dB (26*) |
| TV ses sinyallerinin toplam distorsiyon zayıflaması | 40 dB (%1) |  |

- 2 ses taşıyıcısına (stereo) ait değerlerdir.

KABLOLU TV SİNYAL DEĞERLERİ 47 ile 440 MHz arasındaki TV sinyalleri (Sinyal kalitesi)

| İletim tekniğine ait karakteristik değerler, özellikler | Alt seviye | Üst seviye |
| --- | --- | --- |
| Soketlerde yararlı sinyal seviyesi 1. FM radyo sinyalleri (mono veya stereo) 2. Sayısal (Digital) radyo sinyalleri | 56 dBuV 56 dBuV | 80 dBuV 80 dBuV |
| Stereo sinyal iletiminde değerlendirilen ses frekansı gürültülü gerilim oranı (Signal to noise voltaga ratio) | 57 dBuV |  |
| Toplam distorsiyon zayıflaması | 46 dB |  |
| Stereo kanalları arasındaki diyofoni zayıflaması (Cross talk altenuation) | 40 dB |  |

| YAYIN BANDI | ###### FREKANS ARALIĞI | KANAL GENİŞLİĞİ |
| --- | --- | --- |
| UZUN DALGA RADYO ORTA DALGA RADYO KISA DALGA RADYO VHF (FM) RADYO | 148.5-283.5 kHz 526.5-1606.5 kHz 3950-26100 kHz 87.5-108 MHz | 9 kHz 9 kHz 9 kHz 200 kHz |
| VHF (1. BANT) TV VHF (3. BANT) TV UHF TV SHF TV | 47-68 MHz 174-230 MHz 470-853 MHz 11.7-12.7 GHz | 7 MHz 7 MHz MHz |